УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА                        УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «КРИЧЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

для учащихся заочной формы обучения

Специальность:  2-40601 «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства» (по направлениям)

РАССМОТРЕНЫ

на заседании цикловой комиссии

Протокол №1 от 28.08.2015 г.

Председатель цикловой комиссии

______________    Н.Н.Машкетов

Кричев

2015

Разработчик: преподаватель первой квалификационной категории

Машкетов Николай Николаевич, УО «КГПАТК»

Рекомендованы к использованию в образовательном процессе цикловой комиссией

специальности «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства»

Данные материалы подготовлены преподавателем в соответствии с типовой учебной программой по учебной дисциплине «Производственная эксплуатация машинно-тракторного парка» и с учетом требований действующих нормативных документов.

В методических рекомендациях и указаниях даются разъяснения для учащихся заочной формы обучения по изучению учебной дисциплины и выполнению домашней контрольной работы.

Предназначены для учащихся заочной формы обучения.

Также будут полезны всем заинтересованным педагогическим работникам.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА………………………………………………..…	4

2 ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………………...	5

3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН…………………………………………………….…..	6

4 ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ……….…	8

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ   РЕКОМЕНДАЦИИ  П О  ИЗУЧЕНИЮ РАЗДЕЛОВ,

ТЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…………………………………………………..	9

6  КРИТЕРИИ   ОЦЕНКИ   РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ……………………………………..	57

7 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ……………………………………………………...…	63

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ         РЕКОМЕНДАЦИИ         УЧАЩИМСЯ П О            ВЫПОЛНЕНИЮ   ДОМАШНИХ          КОНТРОЛЬНЫХ         РАБОТ………….	65

9  ТАБЛИЦА ВАРИАНТОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ………………………………………………………………………..…….	66

10 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.	67

11 ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ  ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ………………………………………………………….	72

12 ТРЕБОВАНИЯ К  ОФОРМЛЕНИЮ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ

РАБОТЫ………………………………………………………………………………	95

13 ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ   ДОМАШНЕЙ  КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЫ96

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ……………………………………………………………………………....	97

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ        ЗАПИСКА

Программой учебной  дисциплины предусматривается изучение основ                      комплектования машинно-тракторных агрегатов, технологии и организации      основных механизированных работ при возделывании и уборке                         сельскохозяйственных культур, основ планирования и организацию работы        машинно-тракторного парка.

Учебным планом по учебной  дисциплине предусмотрено выполнение двух              домашних контрольных работ. Рекомендуется проведение первой                             контрольной работы по темам 1.1 - 1.7, а второй контрольной работы по темам 2.1 - 2.10.

В результате изучения учебной  дисциплины учащиеся должны знать на уровне представления:

- тенденции развития механизации сельскохозяйственного производства;

- актуальные проблемы использования машин в сельском хозяйстве;

- использование техники на мелиоративных работах и при почвозащитной системе земледелия;

- систему машин для комплексной механизации возделывания и уборки сельскохозяйственных культур;

- механизацию работ в овощеводстве и садоводстве.

Должны знать на уровне понимания:

- условия и особенности использования машин в сельском хозяйстве;

- эксплуатационные свойства и режим работы МТА;

- факторы, влияющие на производительность и качество работы МТА;

- виды энергетических затрат на единицу выполненной работы или полученной продукции и пути их сокращения;

- основные принципы рационального построения производственных процессов в растениеводстве;

- систему машин для технического обеспечения механизации процессов производства и первичной переработки продукции растениеводства;

- причины некачественной работы МТА и способы их устранения.

Учащийся должен уметь:

- выполнять расчеты по рациональному комплектованию и использованию МТА;

- комплектовать МТА и выбирать оптимальный режим их работы;

- определять и анализировать техническую и эксплуатационную производительность МТА, часовой, сменный и погектарный расход топлива;

- подбирать комплекс машин для технического обеспечения технологий и процессов по производству и первичной доработке сельскохозяйственной продукции и производить их наладку;

- разрабатывать мероприятия по сокращению трудовых и энергетических затрат при работе МТА и внедрять их в производство.

2 ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.Эксплуатация сельскохозяйственной техники / Ю.В. Будько, Г.Ф. Добыш, В.Я. Тимошенко, Т.А. Непарко, В.С. Бушейко : Учебник для ССУЗов. – Мн.:         Беларусь, 2006.

2. Коженкова К.И., Будько Ю.В., Добыш Г.Ф. Технология механизированных сельскохозяйственных работ: Учеб. пособие. - Мн.: Ураджай, 1988.

3. Будзько Ю.В., Добыш Г.Ф. Эксплуатацыя машынна-трактарнага парку: Падручнiк. - Мн.: Ураджай, 1998.

4. Фортуна В.И., Миранюк С.К. Технология механизированных                      сельскохозяйственных работ. - М.: Агропромиздат, 1986.

5. Эксплуатация машинно-тракторного парка: Учебное пособие для с.-х.     вузов А.П.Ляхов, А.В.Новиков, Ю.В.Будько, П.А.Кункевич и др.: под ред. Ю.В.Будько. - Мн.: Ураджай, 1991.

6. Производственная эксплуатация машинно-тракторного парка: курсовое проектирование / И.М. Пранович. - Мн.: Беларусь, 2005.

7. Ковалёв  Н.В. Практикум по технологии механизированных                    сельскохозяйственных работ. - М.: Агропромиздат, 1987.

8. Индустриальные технологии на мелиорированных землях / Р.А.Мышко, Г.Ф.Добыш, Ю.В.Будько и др. - Мн.: Ураджай, 1987.

9. Орманджи К.С. Контроль качества полевых работ. Справочник.                   - М.: Росагропромиздат, 1991.

10. Добыш Г.Ф., Кункевич П.А., Тимошенко В.Я. Справочник по эксплуатации машинно-тракторного парка. - Мн.: Ураджай, 1987.

11. Лабодаев В.Д., Удовенко В.М. Автомобильные перевозки                       сельскохозяйственных грузов. - Мн.: Ураджай, 1987.

12. Справочник по эксплуатационным регулировкам сельскохозяйственных машин / А.В. Короткевич, Ю.В. Боголепов, М.В. Ковшик и др.; Под ред.          А.В. Короткевича. - Мн.: Ураджай, 1990.

3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| Раздел, тема | Количество учебных часов |  |  |  | Время на самостоятельную работу учащихся (часов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | в том числе |  |  |
|  | для дневной формы | для заочной формы | на обзорные занятия | на практические занятия |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введение | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Раздел 1. Основы комплектования машинно-тракторных агрегатов | 25 | 5 | 5 |  |  |
| 1.1. Производственные процессы и общая характеристика агрегатов | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 1.2. Эксплуатационные свойства машинно-тракторных агрегатов | 6 | 1 | 1 |  |  |
| 1.3. Основы рационального комплектования машинно-тракторных агрегатов | 6 | 1 | 1 |  |  |
| 1.4. Способы движения агрегатов | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 1.5. Производительность агрегатов | 4 |  |  |  |  |
| 1.6. Эксплуатационные затраты при работе агрегатов | 4 |  |  |  |  |
| 1.7. Транспорт в сельскохозяйственном производстве | 2 | 1 | 1 |  |  |
| Раздел 2. Производственная эксплуатация машинно-тракторных агрегатов при выполнении механизированных работ (операционные технологии) | 38 | 10 | 4 | 6 |  |
| 2.1. Основные понятия технологии и правила производства механизированных работ | 2 |  |  |  |  |
| 2.2. Операционные технологии внесения удобрений | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 2.3. Операционные технологии основной и предпосевной обработок почвы | 6 |  |  |  |  |
| 2.4. Операционные технологии возделывания зерновых и зерновых бобовых культур | 6 | 4 | 2 | 2 |  |
| 2.5. Операционные технологии возделывания картофеля | 6 | 2 |  | 2 |  |
| 2.6. Операционные технологии возделывания сахарной свеклы и кормовых корнеплодов | 6 |  |  |  |  |
| 2.7. Операционные технологии возделывания льна-долгунца | 2 |  |  |  |  |
| 2.8. Операционные технологии возделывания силосных культур, трав и заготовки кормов | 8 | 2 |  | 2 |  |
| Раздел 3. Механизация работ в овощеводстве и садоводстве | 1 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Механизация мелиоративных и почвозащитных работ | 1 |  |  |  |  |
| Раздел 5. Проектирование и анализ использования машинно-тракторного парка | 6 |  |  |  |  |
| 5.1. Расчет состава и планирование работы машинно-тракторного парка | 2 |  |  |  |  |
| 5.2. Анализ использования машинно-тракторного парка | 4 |  |  |  |  |
| Курсовое проектирование | 20 | 20 |  |  |  |
| Итого | 92 | 36 | 10 | 6 |  |

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

1. Практическая работа  № 1«Разработка операционной технологии уборки зерновых и зернобобовых культур»

2. Практическая работа № 2 «Разработка операционной технологии уборки картофеля»

3. Практическая работа № 3 «Разработка операционной технологии уборки силосных культур, трав и заготовки кормов»

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ         РЕКОМЕНДАЦИИ         ПО     ИЗУЧЕНИЮ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Цели изучения темы | Содержание темы | Требования к изучению |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ознакомить с целями, задачами и значением учебной дисциплины, тенденциями развития механизации сельскохозяйственного производства | Введение Тенденции развития механизации сельскохозяйственного производства. Цель, задачи и содержание учебной дисциплины, ее роль в формировании специалиста, связь с другими учебными дисциплинами Вопросы для самоконтроля: 1.Тенденция развития механизации сельскохозяйственного производства. 2. Цели и задачи дисциплины. 3. Значение дисциплины в процессе подготовки специалиста. [1, стр.3-6] | Называет цели и задачи учебной дисциплины, раскрывает ее значение в системе подготовки специалиста. Описывает тенденции развития механизации сельскохозяйственного производства |
| РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ АГРЕГАТОВ |  |  |
| Сформировать знания об основных понятиях и определениях, технологическом процессе, условиях и особенностях использования машин в сельском хозяйстве, классификации сельскохозяйственных агрегатов | 1.1. Производственные процессы и общая характеристика агрегатов Основные понятия и определения. Технологический процесс и его показатели (качественные, энергетические, экономические). Влияние различных факторов на изменение качественных показателей работы машинно-тракторных агрегатов (МТА). Условия и особенности использования машин в сельском хозяйстве. Классификация сельскохозяйственных агрегатов Вопросы для самоконтроля: 1.Что называется технологическим процессом и его основные показатели. 2.Классификация сельскохозяйственных агрегатов. 3. Условия и особенности использования машин в сельском хозяйстве. [1, стр.6-15] | Излагает основные понятия и определения и раскрывает сущность показателей технологического процесса. Описывает условия и особенности использования машин в сельском хозяйстве. Излагает классификацию сельскохозяйствен-ных агрегатов |
| Сформировать знания об эксплуатационных свойствах и режимах работы двигателей тракторов и самоходных машин, эксплуатационных свойствах сельскохозяйственных машин и сцепок. Сформировать понятие о рабочем и холостом тяговых сопротивлениях машин и путях их снижения | 1.2. Эксплуатационные свойства машинно-тракторных агрегатов Эксплуатационные свойства агрегатов (агротехнические, энергетические, маневровые, технические, технико-экономические, эргономические). Эксплуатационные свойства и режимы работы двигателей тракторов и самоходных машин. Основные показатели, характеризующие эксплуатационные свойства двигателей мобильных агрегатов. Общая динамика машинно-тракторного агрегата. Уравнение движения. Движущая сила МТА и ее пределы. Тяговый баланс агрегата. Влияние условий эксплуатации на тяговый баланс трактора. Баланс мощности МТА. Коэффициент полезного действия агрегата и пути его повышения. Эксплуатационные свойства сельскохозяйственных машин (агротехнические, технические, экономические). Рабочее и холостое тяговые сопротивления машин. Удельное тяговое сопротивление машин. Характер изменения и степень неравномерности тяговых сопротивлений машин при различных условиях работы и скоростях движения. Методика определения рабочего и холостого тяговых сопротивлений простых тяговых одномашинных и многомашинных, пахотных, комбинированных (комплексных), тягово-приводных и транспортных агрегатов. Пути снижения тяговых сопротивлений агрегатов. Сцепки и их эксплуатационные свойства. Сопротивление сцепок Вопросы для самоконтроля: - Эксплуатационные свойства агрегатов. - Режимы работы двигателей тракторов и самоходных машин. - Эксплуатационные свойства и режимы работы двигателей тракторов и самоходных машин. - Уравнение движения. - Движущая сила МТА и ее пределы. - Тяговый баланс агрегата. - Баланс мощности МТА. - Коэффициент полезного действия агрегата и пути его повышения. - Рабочее и холостое тяговые сопротивления машин. - Удельное тяговое сопротивление машин. 11.Пути снижения тяговых сопротивлений агрегатов. 12. Сцепки и их эксплуатационные свойства. [1, стр.15-59] | Описывает эксплуатационные свойства и режимы работы двигателей тракторов и самоходных машин, эксплуатационные свойства сельскохозяйственных машин и сцепок. Излагает методику определения рабочего и холостого тяговых сопротивлений машин, пути их снижения |
| Сформировать умения определять тяговую мощность трактора, рабочее и холостое тяговые сопротивления агрегата | Практическая работа № 1 Определение тяговой мощности трактора. Определение тягового сопротивления агрегата Вопросы для самоконтроля: - Определение тяговой мощности трактора. - Определение тягового сопротивления агрегата. | Определяет тяговую мощность трактора и проверяет возможную полноту ее использования. Определяет рабочее и холостое тяговые сопротивления агрегата и намечает пути их снижения |
| Сформировать знания о требованиях, предъявляемых к комплектованию МТА, методиках выбора оптимальной рабочей скорости движения МТА, составления агрегатов в производственных условиях, способах соединения машин в агрегаты и технологической наладке агрегатов | 1.3. Основы рационального комплектования машинно-тракторных агрегатов Основные требования, предъявляемые к комплектованию МТА. Факторы, учитываемые при составлении агрегатов. Выбор типа машин. Понятие о способах определения состава агрегата. Режимы работы агрегатов (скоростной и загрузочный). Допустимая, оптимальная и рабочая загрузки агрегата. Скорости движения агрегатов (теоретическая, рабочая (техническая), среднетехническая, эксплуатационная). Агротехнически допустимые скорости движения и диапазон рабочих скоростей работы агрегатов при выполнении механизированных работ. Скоростные режимы работы агрегатов. Максимально возможные скорости движения агрегата по загрузке двигателя и пропускной способности основных рабочих органов машины. Выбор оптимальной рабочей скорости движения МТА. Расчет транспортных агрегатов. Определение показателей рациональности состава агрегата. Составление агрегатов в производственных условиях. Способы соединения машин в агрегаты. Особенности комплектования пахотных, широкозахватных, комбинированных (комплексных), тягово-приводных и транспортных агрегатов. Технологическая наладка агрегатов на регулировочной площадке и в поле Вопросы для самоконтроля: 1.Основные требования, предъявляемые к комплектованию МТА. 2.Способы определения состава агрегата. 3. Режимы работы агрегатов. 4. Допустимая, оптимальная и рабочая загрузки агрегата. 5. Скорости движения агрегатов. 6. Скоростные режимы работы агрегатов. 7. Расчет транспортных агрегатов. 8. Особенности комплектования пахотных, широкозахватных, комбинированных (комплексных), тягово-приводных и транспортных агрегатов. 9. Технологическая наладка агрегатов на регулировочной площадке и в поле. [1, стр.59-103] | Излагает требования, предъявляемые к комплектованию МТА, методики выбора оптимальной рабочей скорости движения МТА, составления агрегатов в производственных условиях. Описывает способы соединения машин в агрегаты и технологическую наладку агрегатов |
| Сформировать умения выполнять построение потенциальной тяговой характеристики трактора, определять оптимальную рабочую передачу агрегата (по коэффициентам использования тягового усилия и тяговой мощности трактора) | Практическая работа № 2 Определение оптимальных режимов работы агрегата Вопросы для самоконтроля: 1.Как построить потенциальную тяговую характеристику трактора? 2. Как определить оптимальную рабочую передачу агрегата? | Выполняет построение потенциальной тяговой характеристики трактора. Определяет оптимальную рабочую передачу агрегата (по коэффициентам использования тягового усилия и тяговой мощности трактора) |
| Сформировать умения определять оптимальную рабочую скорость движения агрегата с учетом действительной частоты вращения коленчатого вала | Практическая работа № 3 Определение рабочей скорости движения агрегата Вопросы для самоконтроля: 1. Как определить оптимальную рабочую скорость движения агрегата с учетом действительной частоты вращения коленчатого вала? | Определяет оптимальную рабочую скорость движения агрегата с учетом действительной частоты вращения коленчатого вала |
| Сформировать знания о кинематике МТА и рабочего участка, классификации поворотов и способов движения агрегатов | 1.4. Способы движения агрегатов Значение рациональных способов движения МТА. Основные понятия и определения. Понятие о кинематике МТА и рабочего участка. Подготовка поля к работе агрегата. Классификация поворотов агрегата. Обоснование минимального и рабочего радиусов кривизны поворота. Длина выезда агрегата. Определение оптимальной и обоснование рабочей ширины поворотной полосы. Способы движения агрегатов и их классификация. Анализ способов движения. Коэффициент рабочих ходов. Определение оптимальной и обоснование рабочей ширины загона Вопросы для самоконтроля: 1. Понятие о кинематике МТА и рабочего участка. 2. Подготовка поля к работе агрегата. 3. Классификация поворотов агрегата. 4. Длина выезда агрегата. 5. Определение оптимальной и обоснование рабочей ширины поворотной полосы. 6. Способы движения агрегатов и их классификация. 7. Коэффициент рабочих ходов. 8.Определение оптимальной и обоснование рабочей ширины загона. [1, с.103-118] | Объясняет кинематику МТА и рабочего участка. Излагает классификацию поворотов и способов движения агрегатов, дает им характеристику |
| Сформировать знания о различных видах производительности МТА, условном эталонном гектаре и условном эталонном тракторе | 1.5. Производительность агрегатов Основные понятия и определения. Теоретическая производительность МТА. Факторы, влияющие на производительность МТА (ширина захвата, скорость движения и время). Баланс времени смены и его составляющие. Коэффициент использования времени смены и его анализ. Определение технической и эксплуатационной производительности МТА по ширине захвата и скорости движения агрегата, тяговой мощности трактора и эффективной мощности двигателя. Особенности определения производительности уборочных агрегатов. Коэффициент использования работоспособности агрегата. Пути повышения производительности МТА. Понятие об условном эталонном гектаре и условном эталонном тракторе. Суммарный учет механизированных работ. Перевод физических объемов механизированных работ в условные эталонные гектары и физических тракторов – в условные эталонные Вопросы для самоконтроля: 1. Теоретическая производительность МТА. 2. Факторы, влияющие на производительность МТА. 3. Баланс времени смены и его составляющие. 4. Определение технической и эксплуатационной производительности МТА по ширине захвата и скорости движения агрегата, тяговой мощности трактора и эффективной мощности двигателя. 5.Особенности определения производительности уборочных агрегатов. 6. Коэффициент использования работоспособности агрегата. Пути повышения производительности МТА. 7.Понятие об условном эталонном гектаре и условном эталонном тракторе. [1, стр.118-129] | Описывает различные виды производительности МТА и пути их повышения. Объясняет понятия «условный эталонный гектар» и «условный эталонный трактор» |
| Сформировать умения определять производительность МТА | Практическая работа № 4 Определение производительности МТА Вопросы для самоконтроля: 1. Определение производительности МТА | Определяет производительность МТА |
| Сформировать знания о видах эксплуатационных затрат при работе МТА, методиках расчета расхода топлива и смазочных материалов, затратах энергии при выполнении механизированных работ | 1.6. Эксплуатационные затраты при работе агрегатов Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. Затраты труда и пути их снижения. Расход топлива при выполнении механизированных работ с различной степенью загрузки двигателя. Расчет и анализ часового, сменного и погектарного расхода топлива. Расход смазочных материалов. Пути снижения расхода топлива и смазочных материалов при работе агрегатов. Затраты энергии при выполнении механизированных работ и их классификация. Полезная, тяговая, эффективная и полная удельная энергоемкость сельскохозяйственного процесса и их определение. Механический и энергетический коэффициент полезного действия агрегата. Пути снижения энергозатрат Вопросы для самоконтроля: 1.Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 2.Затраты труда и пути их снижения. 3.Расход топлива при выполнении механизированных работ с различной степенью загрузки двигателя. 4.Расход смазочных материалов. 5.Затраты энергии при выполнении механизированных работ и их классификация. 6.Механический и энергетический коэффициент полезного действия агрегата. [1, стр.129-139] | Описывает виды эксплуатационных затрат при работе МТА. Излагает методику расчета расхода топлива и смазочных материалов, классификацию затрат энергии при выполнении механизированных работ и пути их снижения |
| Сформировать умения определять расход топлива на единицу работы | Практическая работа № 5 Определение расхода топлива на единицу работы Вопросы для самоконтроля: 1. Определение расхода топлива на единицу работы. | Определяет расход топлива на единицу работы |
| Сформировать знания о видах транспорта, выборе подвижного состава, механизации погрузочно-разгрузочных работ, классификации погрузочно-разгрузочных средств, организации работы транспорта, методике определения потребности в транспортных средствах для перевозки грузов | 1.7. Транспорт в сельскохозяйственном производстве Значение транспорта в сельскохозяйственном производстве. Виды транспортных средств. Классификация дорог, грузов, перевозок. Особенности транспортировки сельскохозяйственных грузов. Маршруты движения транспортных средств. Показатели использования транспортных средств и их анализ. Производительность транспортных агрегатов и способы ее увеличения. Выбор подвижного состава. Определение объема транспортных работ и составление плана перевозок грузов. Определение потребности в транспортных средствах для перевозки грузов. Организация работы транспорта. Использование автопоездов и тракторных транспортных агрегатов. Особенности использования транспорта в зимних условиях. Механизация погрузочно-разгрузочных работ. Классификация погрузочно-разгрузочных средств. Производительность погрузчиков. Выбор вида и типа погрузчика для погрузки груза. Определение количества транспортных средств, необходимых для полной загрузки погрузчика Вопросы для самоконтроля: 1.Значение транспорта в сельскохозяйственном производстве. 2.Виды транспортных средств. 3.Классификация дорог, грузов, перевозок. 4.Показатели использования транспортных средств и их анализ. 5.Производительность транспортных агрегатов и способы ее увеличения. 6.Выбор подвижного состава. 7.Определение объема транспортных работ и составление плана перевозок грузов. 8.Определение потребности в транспортных средствах для перевозки грузов. 9.Организация работы транспорта. 10.Классификация погрузочно-разгрузочных средств. [1, стр.139-167] | Описывает виды транспорта, принципы выбора подвижного состава, особенности организации работы транспорта, механизации погрузочно-разгрузочных работ, излагает классификацию погрузочно-раз-грузочных средств, методику определения потребности в транспортных средствах для перевозки грузов |
| РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ АГРЕГАТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ (ОПЕРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ) |  |  |
| Сформировать понятие о системе машин, технологиях возделывания культур, технологических картах, контроле и оценке качества работы агрегатов в полевых условиях, принципах рационального построения производственных процессов, операционных технологиях механизированных работ, операционно-технологических картах | 2.1. Основные понятия технологии и правила производства механизированных работ Комплексная механизация производственных процессов в растениеводстве. Система машин и ее обоснование. Основные понятия о технологиях возделывания сельскохозяйственных культур. Технологические карты возделывания сельскохозяйственных культур. Понятие об агротехнических нормативах и допусках, методы их установления. Факторы, влияющие на качество работы агрегата. Контроль и оценка качества работы агрегатов в полевых условиях. Виды контроля. Управление качеством работ. Основные принципы рационального построения производственных процессов. Обеспечение поточности работы технологических линий и комплексов. Операционные технологии механизированных работ и их разработка. Содержание операционно-технологических карт и методика их составления Вопросы для самоконтроля: 1. Система машин и ее обоснование. 2. Технологические карты возделывания сельскохозяйственных культур. 3.Понятие об агротехнических нормативах и допусках, методы их установления. 4. Контроль и оценка качества работы агрегатов в полевых условиях. 5.Операционные технологии механизированных работ и их разработка. 6.Содержание операционно-технологических карт и методика их составления [1, стр.167-212] | Описывает систему машин для комплексной механизации производственных работ в растениеводстве, технологии возделывания культур. Излагает принципы оценки качества работы агрегатов в полевых условиях, рационального построения производственных процессов. Описывает операционные технологии механизированных работ, методику составления операционно-технологических карт |
| Сформировать знания о комплектовании и подготовке агрегатов к работе при внесении удобрений, агротехнических требованиях к выполнению механизированной работы, способах движения МТА, организации работы агрегатов в поле и оценке качества выполненных работ | 2.2. Операционные технологии внесения удобрений Виды удобрений и их классификация. Технологические схемы внесения удобрений. Технология и организация механизированных работ при заготовке и внесении органических удобрений. Способы приготовления и накопления. Расположение буртов на поле. Агротехнические требования. Комплекс машин. Комплектование и подготовка агрегатов к работе. Способы движения МТА. Подготовка поля и организация работы агрегатов. Контроль качества выполнения работ. Технология и организация механизированных работ при внесении минеральных удобрений. Подготовка минеральных удобрений к внесению. Агротехнические требования. Комплекс машин. Комплектование и подготовка агрегатов к работе. Способы движения МТА. Подготовка поля и организация работы агрегатов. Контроль качества выполнения работ Вопросы для самоконтроля: 1.Виды удобрений и их классификация. 2.Технологические схемы внесения удобрений. 3.Агротехнические требования. 4.Комплекс машин. 5.Комплектование и подготовка агрегатов к работе. 6.Способы движения МТА. 7.Подготовка поля и организация работы агрегатов. 8.Контроль качества выполнения работ. [1, стр. 212-227] | Описывает комплектование и подготовку агрегатов к работе при внесении удобрений, агротехнические требования к выполнению механизированной работы, способы движения МТА, организацию работы агрегатов в поле и принципы оценки качества выполненных работ |
| Сформировать знания о комплектовании и подготовке агрегатов к работе для основной и предпосевной обработок почвы, агротехнических требованиях к выполнению механизированной работы, способах движения МТА, организации работы агрегатов в поле и оценке качества выполненных работ | 2.3. Операционные технологии основной и предпосевной обработок почвы Понятие об основной обработке почвы. Способы основной обработки: отвальная, безотвальная (стерневая), по методу Г. С. Мальцева, зяблевая, минимальная. Лущение стерни и его значение. Агротехнические требования. Комплекс машин. Комплектование и подготовка агрегатов к работе. Способы движения МТА. Подготовка поля и организация работы агрегатов. Контроль качества работы. Безотвальная (стерневая) обработка почвы и ее значение. Агротехнические требования. Комплекс машин. Комплектование и подготовка агрегатов к работе. Способы движения МТА. Подготовка поля и организация работы агрегатов. Контроль качества выполнения работ. Вспашка почвы и ее значение. Виды вспашки. Агротехнические требования. Комплекс машин. Комплектование и подготовка агрегатов к работе. Особенности наладки механизма навески тракторов для работы с различными плугами. Образование свала и заделка развальной борозды при вспашке. Способы движения МТА. Подготовка поля и организация работы агрегатов. Контроль качества выполнения работ. Предпосевная обработка почвы. Назначение предпосевной обработки почвы. Основные технологические операции (культивация, боронование, выравнивание и прикатывание). Агротехнические требования. Комплекс машин. Комплектование и подготовка агрегатов к работе. Способы движения МТА. Подготовка поля и организация работы агрегатов. Контроль качества выполнения работ. Совмещение технологических операций по предпосевной обработке почвы. Особенности комплектования и подготовки комбинированных (комплексных) агрегатов и агрегатов с активными (фрезерными) рабочими органами к работе. Защита почвы от эрозии. Технология и организация защиты почвы от водной и ветровой эрозии. Комплекс машин. Особенности организации работ Вопросы для самоконтроля: 1.Понятие об основной обработке почвы. 2.Лущение стерни и его значение. Агротехнические требования. Комплекс машин. Комплектование и подготовка агрегатов к работе. Способы движения МТА. Подготовка поля и организация работы агрегатов. Контроль качества работы. 3.Безотвальная (стерневая) обработка почвы и ее значение. Агротехнические требования. Комплекс машин. Комплектование и подготовка агрегатов к работе. Способы движения МТА. Подготовка поля и организация работы агрегатов. Контроль качества выполнения работ. 4.Вспашка почвы и ее значение. Виды вспашки. Агротехнические требования. Комплекс машин. Комплектование и подготовка агрегатов к работе. Особенности наладки механизма навески тракторов для работы с различными плугами. Образование свала и заделка развальной борозды при вспашке. Способы движения МТА. Подготовка поля и организация работы агрегатов. Контроль качества выполнения работ. 5.Предпосевная обработка почвы. Назначение предпосевной обработки почвы. Основные технологические операции (культивация, боронование, выравнивание и прикатывание). Агротехнические требования. Комплекс машин. Комплектование и подготовка агрегатов к работе. Способы движения МТА. Подготовка поля и организация работы агрегатов. Контроль качества выполнения работ. [1, стр.227-261] | Описывает комплектование и подготовку агрегатов к работе для основной и предпосевной обработок почвы, агротехнические требования к выполнению механизированной работы, способы движения МТА, организацию работы агрегатов в поле и принципы оценки качества выполненных работ |
| Сформировать умения комплектовать и подготавливать агрегаты к работе, рассчитывать показатели операционных технологий основной и предпосевной обработок почвы, проводить оценку качества выполненных работ | Практическая работа № 6 Разработка операционных технологий основной и предпосевной обработок почвы Вопросы для самоконтроля: 1.Провести комплектование и подготовку агрегатов к работе. 2.Рассчитать показатели операционных технологий основной и предпосевной обработок почвы. 3.Провести оценку качества выполненных работ | Проводит комплектование и подготовку агрегатов к работе, рассчитывает показатели операционных технологий основной и предпосевной обработок почвы, проводит оценку качества выполненных работ |
| Сформировать знания о комплектовании и подготовке агрегатов к работе для возделывания зерновых и зерновых бобовых культур, агротехнических требованиях к выполнению механизированной работы, способах движения МТА, организации работы агрегатов в поле и оценке качества выполненных работ | 2.4. Операционные технологии возделывания зерновых и зерновых бобовых культур Размещение зерновых и зерновых бобовых культур в севообороте. Особенности технологии и организации механизированных работ по внесению удобрений и обработке почвы под посев зерновых и зерновых бобовых культур. Посев. Способы посева озимых и яровых зерновых и зерновых бобовых культур. Агротехнические требования. Комплекс машин. Комплектование и подготовка посевных агрегатов к работе. Способы движения МТА. Подготовка поля и организация работы агрегатов. Контроль качества выполнения работ. Уход за посевами. Технологические операции по уходу за посевами озимых и яровых зерновых и зерновых бобовых культур, сроки проведения. Агротехнические требования. Комплексы машин. Способы движения МТА. Подготовка поля и организация работы агрегатов. Контроль качества выполнения работ. Уборка. Способы уборки зерновых культур. Выбор и обоснование способа уборки. Агротехнические требования. Комплекс машин. Комплектование и подготовка агрегатов для скашивания зерновых в валки, подбора и обмолота валков, прямого комбайнирования. Способы движения МТА. Подготовка поля и организация работы агрегатов. Контроль качества выполненных работ. Выбор и обоснование оптимальных скоростных режимов работы зерноуборочных комбайнов и жаток. Организация работы зерноуборочных агрегатов в поле. Особенности уборки полеглых, засоренных, влажных, низкорослых, изреженных, разноярусных и высокостебельных хлебов. Особенности уборки зерновых бобовых и других культур на зерно (семена). Контроль качества выполненных работ. Послеуборочная обработка зерна. Агротехнические требования. Комплекс машин и технологические схемы работы зерноочистительно-сушильных комплексов. Выбор и обоснование их мощности и количества. Организация работы пункта послеуборочной обработки зерна. Уборка незерновой части урожая. Агротехнические требования. Способы уборки незерновой части урожая. Технологические схемы уборки половы и соломы. Комплекс машин. Комплектование и подготовка агрегатов к работе. Организация работы агрегатов. Контроль качества выполненных работ. Особенности технологии и организации механизированных работ при возделывании и уборке кукурузы на зерно Вопросы для самоконтроля: 1.Размещение зерновых и зерновых бобовых культур в севообороте. 2.Особенности технологии и организации механизированных работ по внесению удобрений и обработке почвы под посев зерновых и зерновых бобовых культур. 3.Посев. Способы посева озимых и яровых зерновых и зерновых бобовых культур. 4.Уход за посевами. Технологические операции по уходу за посевами озимых и яровых зерновых и зерновых бобовых культур, сроки проведения. 5.Уборка. Способы уборки зерновых культур. 6.Послеуборочная обработка зерна. 7.Уборка незерновой части урожая. [1, стр.261-334] | Описывает комплектование и подготовку агрегатов к работе для возделывания зерновых и зерновых бобовых культур, агротехнические требования к выполнению механизированной работы, способы движения МТА, организацию работы агрегатов в поле и принципы оценки качества выполненных работ |
| Сформировать умения комплектовать и подготавливать агрегаты к работе, рассчитывать показатели операционных технологий посева (уборки) зерновых и зерновых бобовых культур, проводить оценку качества выполненных работ | Практическая работа № 7 Разработка операционных технологий посева (уборки) зерновых и зерновых бобовых культур Вопросы для самоконтроля: 1.Провести комплектование и подготовку агрегатов к работе. 2.Рассчитать показатели операционных технологий посева (уборки) зерновых и зерновых бобовых культур. 3.Провести оценку качества выполненных работ | Проводит комплектование и подготовку агрегатов к работе, рассчитывает показатели операционных технологий посева (уборки) зерновых и зерновых бобовых культур, проводит оценку качества выполненных работ |
| Сформировать знания о комплектовании и подготовке агрегатов к работе для возделывания картофеля, агротехнических требованиях к выполнению механизированной работы, способах движения МТА, организации работы агрегатов в поле и оценке качества выполненных работ | 2.5. Операционные технологии возделывания картофеля Размещение картофеля в севообороте. Особенности технологии и организации механизированных работ по внесению удобрений и обработке почвы. Посадка. Требования к посадочному материалу и его подготовка к посадке. Способы посадки картофеля. Агротехнические требования. Комплекс машин. Комплектование и подготовка агрегатов к работе. Способы движения МТА. Подготовка поля и организация работы агрегатов. Контроль качества выполненных работ. Уход. Технологические операции по уходу за посадками картофеля и сроки их проведения. Агротехнические требования. Комплекс машин. Подбор машин, рабочих органов, комплектование и подготовка агрегатов к работе. Способы движения МТА. Подготовка поля и организация работы агрегатов. Контроль качества выполненных работ. Уборка. Способы удаления ботвы и уборки картофеля, сроки проведения. Агротехнические требования, предъявляемые к удалению ботвы и уборке картофеля. Комплекс машин. Комплектование и подготовка к работе агрегатов для удаления ботвы и уборки картофеля. Способы движения МТА. Подготовка поля и организация работы агрегатов. Выбор и обоснование скоростных режимов работы картофелеуборочных агрегатов. Контроль качества выполненных работ. Транспортировка клубней картофеля. Особенности уборки картофеля на различных почвах. Послеуборочная обработка картофеля. Агротехнические требования. Комплексы машин. Технологические схемы работы картофелесортировальных пунктов и организация их работы. Контроль качества выполненных работ. Хранение картофеля. Способы хранения. Организация закладки картофеля на хранение Вопросы для самоконтроля: 1.Размещение картофеля в севообороте. 2.Посадка. Требования к посадочному материалу и его подготовка к посадке. 3.Уход. Технологические операции по уходу за посадками картофеля и сроки их проведения. 4.Уборка. Способы удаления ботвы и уборки картофеля, сроки проведения. 5.Послеуборочная обработка картофеля. 6.Хранение картофеля. [1, стр.344-370] | Описывает комплектование и подготовку агрегатов к работе для возделывания картофеля, агротехнические требования к выполнению механизированной работы, способы движения МТА, организацию работы агрегатов в поле и принципы оценки качества выполненных работ |
| Сформировать умения комплектовать и подготавливать агрегаты к работе, рассчитывать показатели операционных технологий возделывания картофеля, проводить оценку качества выполненных работ | Практическая работа № 8 Разработка операционных технологий возделывания картофеля Вопросы для самоконтроля: 1.Провести комплектование и подготовку агрегатов к работе. 2.Рассчитать показатели операционных технологий возделывания картофеля. 3.Провести оценку качества выполненных работ. | Проводит комплектование и подготовку агрегатов к работе, рассчитывает показатели операционных технологий возделывания картофеля, проводит оценку качества выполненных работ |
| Сформировать знания о комплектовании и подготовке агрегатов к работе для возделывания сахарной свеклы и кормовых корнеплодов, агротехнических требованиях к выполнению механизированной работы, способах движения МТА, организации работы агрегатов в поле и оценке качества выполненных работ | 2.6. Операционные технологии возделывания сахарной свеклы и кормовых корнеплодов Размещение сахарной свеклы и кормовых корнеплодов в севообороте. Особенности технологии и организации механизированных работ по внесению удобрений и обработке почвы. Посев. Способы посева сахарной свеклы и кормовых корнеплодов. Агротехнические требования. Комплекс машин. Комплектование и подготовка агрегатов к работе. Способы движения МТА. Подготовка поля и организация работы агрегатов. Контроль качества выполненных работ. Уход за посевами. Технологические операции по уходу за посевами сахарной свеклы и кормовых корнеплодов, сроки их проведения. Агротехнические требования. Комплекс машин. Подбор машин и рабочих органов. Комплектование и подготовка агрегатов к работе. Способы движения МТА. Подготовка поля и организация работы агрегатов. Контроль качества выполненных работ. Уборка ботвы сахарной свеклы и кормовых корнеплодов. Агротехнические требования. Комплекс машин. Комплектование и подготовка агрегатов к работе. Способы движения МТА. Подготовка поля и организация работы агрегатов. Выбор и обоснование скоростных режимов работы ботвоуборочных агрегатов. Транспортное обеспечение ботвоуборочных работ. Контроль качества выполненных работ. Уборка корней сахарной свеклы и кормовых корнеплодов. Способы и технологические схемы уборки. Агротехнические требования. Комплекс машин. Комплектование и подготовка агрегатов к работе. Способы движения МТА. Подготовка поля и организация работы агрегатов. Выбор и обоснование оптимальных скоростных режимов работы корнеуборочных агрегатов. Транспортное обеспечение корнеуборочных работ. Контроль качества выполненных работ Вопросы для самоконтроля: 1Размещение сахарной свеклы и кормовых корнеплодов в севообороте. 2.Посев. Способы посева сахарной свеклы и кормовых корнеплодов. 3.Уход за посевами. Технологические операции по уходу за посевами сахарной свеклы и кормовых корнеплодов, сроки их проведения. 4.Уборка ботвы сахарной свеклы и кормовых корнеплодов. 5.Уборка корней сахарной свеклы и кормовых корнеплодов. [1, стр.334-344] | Описывает комплектование и подготовку агрегатов к работе для возделывания сахарной свеклы и кормовых корнеплодов, агротехнические требования к выполнению механизированной работы, способы движения МТА, организацию работы агрегатов в поле и принципы оценки качества выполненных работ |
| Сформировать умения комплектовать и подготавливать агрегаты к работе, рассчитывать показатели операционных технологий возделывания сахарной свеклы и кормовых корнеплодов, проводить оценку качества выполненных работ | Практическая работа № 9 Разработка операционных технологий возделывания сахарной свеклы и кормовых корнеплодов Вопросы для самоконтроля: 1.Провести комплектование и подготовку агрегатов к работе. 2.Рассчитать показатели операционных технологий возделывания сахарной свеклы и кормовых корнеплодов. 3.Провести оценку качества выполненных работ. | Проводит комплектование и подготовку агрегатов к работе, рассчитывает показатели операционных технологий возделывания сахарной свеклы и кормовых корнеплодов, оценку качества выполненных работ |
| Сформировать знания о комплектовании и подготовке агрегатов к работе для возделывания льна-долгунца, агротехнических требованиях к выполнению механизированной работы, способах движения МТА, организации работы агрегатов в поле и оценке качества выполненных работ | 2.7. Операционные технологии возделывания льна-долгунца Размещение посевов льна-долгунца в севообороте. Особенности технологии и организации механизированных работ по внесению удобрений и обработке почвы. Посев. Агротехнические требования. Комплекс машин. Комплектование и подготовка агрегатов к работе. Способы движения МТА. Подготовка поля и организация работы агрегатов. Контроль качества выполненных работ. Уход. Технологические операции по уходу за посевами льна-долгунца и сроки их проведения. Агротехнические требования. Комплекс машин. Комплектование и подготовка агрегатов к работе. Способы движения МТА. Подготовка поля и организация работы агрегатов. Контроль качества выполненных работ. Уборка. Агротехнические требования. Способы уборки. Технологические схемы уборки льна-долгунца различными способами. Рулонная технология уборки льна с реализацией продукции соломкой или трестой. Комплекс машин. Комплектование и подготовка агрегатов к работе. Способы движения МТА. Подготовка поля и организация работы агрегатов. Выбор оптимальных скоростных режимов работы льноуборочных комбайнов. Контроль качества выполненных работ. Технология и организация механизированных работ при обмолоте льняного вороха льномолотилками. Транспортное обеспечение и организация погрузочно-разгрузочных работ при реализации льнопродукции (тресты) в рулонах. Досушивание и обмолот льняного вороха. Контроль качества выполненных работ Вопросы для самоконтроля: 1.Размещение посевов льна-долгунца в севообороте. 2.Посев. Агротехнические требования. Комплекс машин. 3.Уход. Технологические операции по уходу за посевами льна-долгунца и сроки их проведения. 4.Уборка. Агротехнические требования. Способы уборки. 5.Технология и организация механизированных работ при обмолоте льняного вороха льномолотилками. 6.Транспортное обеспечение и организация погрузочно-разгрузочных работ при реализации льнопродукции (тресты) в рулонах. 7.Досушивание и обмолот льняного вороха. [1, стр.370-390] | Описывает комплектование и подготовку агрегатов к работе для возделывания льна-долгунца, агротехнические требования к выполнению механизированной работы, способы движения МТА, организацию работы агрегатов в поле и принципы оценки качества выполненных работ |
| Сформировать знания о комплектовании и подготовке агрегатов к работе для возделывания силосных культур, трав и заготовки кормов, агротехнических требованиях к выполнению механизированной работы, способах движения МТА, организации работы агрегатов в поле и оценке качества выполненных работ | 2.8. Операционные технологии возделывания силосных культур, трав и заготовки кормов Размещение силосных культур и трав в севообороте. Особенности технологии и организации механизированных работ по внесению удобрений и обработке почвы. Посев силосных культур и трав. Способы посева. Агротехнические требования. Комплекс машин. Комплектование и подготовка агрегатов к работе. Способы движения МТА. Подготовка поля и организация работы агрегатов. Контроль качества выполненных работ. Уход за посевами силосных культур и трав. Технологические операции по уходу за посевами. Агротехнические требования. Комплекс машин. Подбор машин и рабочих органов. Комплектование и подготовка агрегатов к работе. Способы движения МТА. Подготовка поля и организация работы агрегатов. Контроль качества выполненных работ. Особенности технологии и организации механизированных работ по уходу за пастбищами и сенокосами. Заготовка кормов. Агротехнические требования. Технологические схемы заготовки силоса, сенажа, сена, травяной муки. Комплекс машин. Комплектование и подготовка агрегатов к работе. Способы движения МТА. Подготовка поля и организация работы агрегатов. Выбор и обоснование оптимальных скоростных режимов работы кормоуборочных агрегатов. Транспортное обеспечение кормоуборочных агрегатов. Контроль качества выполненных работ. Технология и организация закладки силоса и сенажа различными способами Вопросы для самоконтроля: 1.Размещение силосных культур и трав в севообороте. 2.Посев силосных культур и трав. Способы посева. 3.Уход за посевами силосных культур и трав. 4.Особенности технологии и организации механизированных работ по уходу за пастбищами и сенокосами. 5.Заготовка кормов. 6.Технология и организация закладки силоса и сенажа различными способами [1, стр.390-405] | Описывает комплектование и подготовку агрегатов к работе для возделывания силосных культур, трав и заготовки кормов, агротехнические требования к выполнению механизированной работы, способы движения МТА, организацию работы агрегатов в поле и принципы оценки качества выполненных работ |
| Сформировать умения комплектовать и подготавливать агрегаты к работе, рассчитывать показатели операционных технологий уборки силосных культур, трав и заготовки кормов, проводить оценку качества выполненных работ | Практическая работа № 10 Разработка операционных технологий уборки силосных культур, трав и заготовки кормов Вопросы для самоконтроля: 1.Провести комплектование и подготовку агрегатов к работе. 2.Рассчитать показатели операционных технологий уборки силосных культур, трав и заготовки кормов. 3.Провести оценку качества выполненных работ | Проводит комплектование и подготовку агрегатов к работе, рассчитывает показатели операционных технологий уборки силосных культур, трав и заготовки кормов, проводит оценку качества выполненных работ |
| Сформировать умения определять количество уборочных и транспортных средств для технологий механизированных работ по заготовке кормов, строить графики согласованности и взаимодействия их работы | Практическая работа № 11 Организация транспортного обеспечения кормоуборочных МТА Вопросы для самоконтроля: 1.Определить количество уборочных и транспортных средств для технологий механизированных работ по заготовке кормов. 2.Построить графики согласованности и взаимодействия их работы. | Определяет количество уборочных и транспортных средств для технологий механизированных работ по заготовке кормов, строит графики согласованности и взаимодействия их работы |
| Сформировать умения характеризовать передовые технологии возделывания сельскохозяйственных культур и анализировать комплекс машин для выполнения механизированных работ в растениеводстве | Практическая работа № 12 Изучение передовых технологий возделывания сельскохозяйственных культур и комплекса машин для выполнения механизированных работ в растениеводстве Вопросы для самоконтроля: 1.Охарактеризовать передовые технологии возделывания сельскохозяйственных культур. 2.Проанализировать комплекс машин для выполнения механизированных работ в растениеводстве. | Характеризует передовые технологии возделывания сельскохозяйственных культур и анализирует комплекс машин для выполнения механизированных работ в растениеводстве |
| РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ОВОЩЕВОДСТВЕ И САДОВОДСТВЕ |  |  |
| Сформировать понятие о механизации работ в овощеводстве и садоводстве, применяемых машинах | Технология и организация механизированных работ по выращиванию овощных культур в открытом и закрытом грунтах. Агротехнические требования. Особенности организации механизированных работ по внесению удобрений и обработке почвы, посеву (посадке) овощных культур, уходу за посевами. Комплекс машин. Комплектование и подготовка агрегатов к работе. Способы движения МТА. Подготовка поля и организация работы агрегатов. Контроль качества выполненных работ. Организация механизированных работ по уборке овощных культур. Агротехнические требования. Комплекс машин. Комплектование и подготовка агрегатов к работе. Хранение и переработка продукции овощеводства. Опыт передовых сельскохозяйственных организаций по уборке овощей в открытом и закрытом грунтах. Технологии и организация механизированных работ в садоводстве. Уход за плодово-ягодными насаждениями. Комплекс машин. Комплектование и подготовка агрегатов к работе. Организация уборки плодов и ягод. Комплекс машин. Комплектование и подготовка агрегатов к работе. Опыт передовых сельскохозяйственных организаций по производству, хранению и переработке плодов и ягод Вопросы для самоконтроля: 1.Технология и организация механизированных работ по выращиванию овощных культур в открытом и закрытом грунтах. 2.Организация механизированных работ по уборке овощных культур. 3.Технологии и организация механизированных работ в садоводстве. [1, стр.405-434] | Описывает механизацию работ в овощеводстве и садоводстве, характеризует применяемые машины |
| РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗАЦИЯ МЕЛИОРАТИВНЫХ И ПОЧВОЗАЩИТНЫХ РАБОТ |  |  |
| Сформировать понятие о механизации мелиоративных и почвозащитных работ, применяемых машинах | Виды и способы мелиорации. Понятие об основных видах мелиоративных работ. Осушение. Осушительная система и ее элементы. Виды осушительных систем. Механизация строительства открытой и закрытой осушительной сети. Комплекс машин. Уход за осушительной сетью в период эксплуатации. Орошение. Виды оросительных систем. Способы полива и их назначение. Комплекс машин и технологии полива. Организация поливных работ. Снегозадержание. Назначение и способы накопления снега на полях, комплекс машин, организация работ. Культуртехнические работы. Основные виды культуртехнических работ и их назначение. Сущность поверхностного и коренного улучшения лугов и пастбищ, укрупнение контуров пашни, рекультивация земель. Технологии и организация механизированных работ по удалению с полей кустарников и мелколесья. Уборка камней. Комплекс машин. Технологии и организация других культуртехнических работ. Комплекс машин. Организация работы Вопросы для самоконтроля: 1.Виды и способы мелиорации. 2.Осушение. Осушительная система и ее элементы. 3.Орошение. Виды оросительных систем. 4.Снегозадержание. 5.Культуртехнические работы. Основные виды культуртехнических работ и их назначение. 6.Сущность поверхностного и коренного улучшения лугов и пастбищ, укрупнение контуров пашни, рекультивация земель. [1, стр.434-467] | Описывает механизацию мелиоративных и почвозащитных работ, характеризует применяемые машины |
| РАЗДЕЛ 5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА |  |  |
| Сформировать знания о методике определения состава МТП, планировании его работы | 5.1. Расчет состава и планирование работы машинно-тракторного парка Общие положения и требования к выбору типажа энергетических средств и рабочих машин для условий зоны расположения сельскохозяйственной организации. Методы определения состава машинно-тракторного парка (МТП). Графический метод расчета состава МТП. Составление сводных таблиц (сводного плана) проведения механизированных работ в сельскохозяйственной организации на основе технологических карт. Распределение агрегатов по видам работ. Построение графиков использования машин и их корректирование. Определение напряженного периода работы техники по маркам и расчет списочного состава МТП для сельскохозяйственной организации. Нормативный метод расчета состава МТП. Определение поправочных коэффициентов и расчет количества техники для сельскохозяйственной организации. Организационные формы использования техники и труда механизаторов в сельскохозяйственных организациях и их анализ. Техническая документация по эксплуатации МТП Вопросы для самоконтроля: 1. Методы определения состава машинно-тракторного парка (МТП). 2.Графический метод расчета состава МТП. 3.Нормативный метод расчета состава МТП. 4.Техническая документация по эксплуатации МТП [1, стр.467-479] | Излагает методику определения состава МТП, планирование его работы |
| Сформировать умения определять состав МТП | Практическая работа № 13 Определение состава МТП Вопросы для самоконтроля: 1.Определить состав МТП | Определяет состав МТП |
| Сформировать понятия о методике определения показателей использования МТП и МТА | 5.2. Анализ использования машинно-тракторного парка Основные показатели использования технических возможностей МТП (годовая загрузка тракторов, среднесменная выработка на физический и условный эталонный трактор, плотность механизированных работ, коэффициент сменности, коэффициент использования тракторов и другие показатели), их определение. Основные показатели эффективности использования МТП (уровень механизации, расход топлива и механической энергии на условный эталонный гектар и другие показатели), их определение. Анализ показателей использования МТА Вопросы для самоконтроля: 1.Основные показатели использования технических возможностей МТП, их определение. 2.Основные показатели эффективности использования МТП, их определение. 3.Анализ показателей использования МТА [1, стр.479-486] | Излагает методику определения показателей использования МТП и МТА |
| Сформировать умения давать сравнительную оценку работы МТА, анализировать показатели использования МТА | Практическая работа № 14 Анализ использования машинно-тракторных агрегатов Вопросы для самоконтроля: 1.Дать сравнительную оценку работы МТА. 2.Проанализировать показатели использования МТА | Дает сравнительную оценку работы МТА, анализирует показатели использования МТА |
| Сформировать понятие об особенностях производственной эксплуатации МТА в условиях радиоактивного загрязнения территории | 5.3. Особенности производственной эксплуатации машинно-тракторного парка в условиях радиоактивного загрязнения территории Влияние радиоактивных веществ на качество сельскохозяйственной продукции. Специальные мероприятия, проводимые на землях, загрязненных радиоактивными веществами. Особенности технологии и организации механизированных работ на загрязненных территориях Вопросы для самоконтроля: 1.Влияние радиоактивных веществ на качество сельскохозяйственной продукции. 2.Специальные мероприятия, проводимые на землях, загрязненных радиоактивными веществами. 3.Особенности технологии и организации механизированных работ на загрязненных территориях. [1, стр.488-499] | Описывает особенности производственной эксплуатации МТА в условиях радиоактивного загрязнения территории |

6 КРИТЕРИИ   ОЦЕНКИ   РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

| Отметка в баллах | Показатели оценки |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 (один) | Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного материала, предъявляемых в готовом виде, с низкой степенью осознанности. Затруднение с ответом на наводящие вопросы преподавателя. Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных знаний |
| 2 (два) | Различение объектов изучения программного учебного материала, предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изложение программного учебного материала с низкой степенью самостоятельности (при помощи наводящих вопросов преподавателя). Неумение применять знания при выполнении практических заданий |
| 3 (три) | Воспроизведение части программного учебного материала по памяти (фрагментарный пересказ) с существенными ошибками, приводящими к искажению сущности излагаемого материала. Выполнение практических заданий по предложенному алгоритму самостоятельно с существенными ошибками или с помощью преподавателя |
| 4 (четыре) | Воспроизведение большей части программного учебного материала по памяти (описывает эксплуатационные свойства, рациональное комплектование, способы движения, производительность МТА, виды эксплуатационных затрат при работе МТА, механизацию погрузочно-разгрузочных работ, методику определения потребности в транспортных средствах для перевозки груза; излагает основные понятия технологии и правила механизированных работ; описывает операционные технологии внесения удобрений, обработки почвы, возделывания сельскохозяйственных культур, заготовки кормов, особенности механизации мелиоративных и почвозащитных работ, принципы проектирования и анализа использования МТП) без глубокого осознания внутренних закономерностей и логической последовательности с единичными существенными ошибками. Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму (определяет тяговую мощность трактора, тяговое сопротивление, оптимальный режим работы, рабочую скорость движения, производительность и расход топлива на единицу работы МТА; разрабатывает операционные технологии механизированных работ; организовывает транспортное обеспечение и анализирует показатели использования МТА) с единичными существенными ошибками |
| 5 (пять) | Осознанное воспроизведение большей части програм-много учебного материала (описывает эксплуатационные свойства, рациональное комплектование, способы движения, производительность МТА, виды эксплуатационных затрат при работе МТА, механизацию погрузочно-разгрузочных работ, методику определения потребности в транспортных средствах для перевозки груза; излагает основные понятия технологии и правила механизированных работ; описывает операционные технологии внесения удобрений, обработки почвы, возделывания сельскохозяйственных культур, заготовки кормов, особенности механизации мелиоративных и почвозащитных работ, принципы проектирования и анализа использования МТП) с объяснением структурных связей и отношений с несущественными ошибками. Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (определяет тяговую мощность трактора, тяговое сопротивление, оптимальный режим работы, рабочую скорость движения, производительность и расход топлива на единицу работы МТА; разрабатывает операционные технологии механизированных работ; организовывает транспортное обеспечение и анализирует показатели использования МТА) с несущественными ошибками. Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной литературой под руководством преподавателя |
| 6 (шесть) | Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного материала (описывает эксплуатационные свойства, рациональное комплектование, способы движения, производительность МТА, виды эксплуатационных затрат при работе МТА, механизацию погрузочно-разгрузочных работ, методику определения потребности в транспортных средствах для перевозки груза; излагает основные понятия технологии и правила механизированных работ; описывает операционные технологии внесения удобрений, обработки почвы, возделывания сельскохозяйственных культур, заготовки кормов, особенности механизации мелиоративных и почвозащитных работ, принципы проектирования и анализа использования МТП) с выявлением и обоснованием закономерных связей, приведением примеров из практики с несущественными ошибками. Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на основе предписаний (определяет тяговую мощность трактора, тяговое сопротивление, оптимальный режим работы, рабочую скорость движения, производительность и расход топлива на единицу работы МТА; разрабатывает операционные технологии механизированных работ; организовывает транспортное обеспечение и анализирует показатели использования МТА) с несущественными ошибками. Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-методической и справочной литературой |
| 7 (семь) | Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного материала (описывает эксплуатационные свойства, рациональное комплектование, способы движения, производительность МТА, виды эксплуатационных затрат при работе МТА, механизацию погрузочно-разгрузочных работ, методику определения потребности в транспортных средствах для перевозки груза; излагает основные понятия технологии и правила механизированных работ; описывает операционные технологии внесения удобрений, обработки почвы, возделывания сельскохозяйственных культур, заготовки кормов, особенности механизации мелиоративных и почвозащитных работ, принципы проектирования и анализа использования МТП) с выявлением, обоснованием и доказательством причинно-следственных связей и формулированием выводов с единичными несущественными ошибками. Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий средней сложности (определяет тяговую мощность трактора, тяговое сопротивление, оптимальный режим работы, рабочую скорость движения, производительность и расход топлива на единицу работы МТА; разрабатывает операционные технологии механизированных работ; организовывает транспортное обеспечение и анализирует показатели использования МТА). Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стандартных заданий (затруднение в выборе приемов и методов при решении поставленной задачи) с единичными несущественными ошибками. Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-методической и справочной литературой |
| 8 (восемь) | Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного материала. Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации (описывает эксплуатационные свойства, рациональное комплектование, способы движения, производительность МТА, виды эксплуатационных затрат при работе МТА, механизацию погрузочно-разгрузочных работ, методику определения потребности в транспортных средствах для перевозки груза; излагает основные понятия технологии и правила механизированных работ; описывает операционные технологии внесения удобрений, обработки почвы, возделывания сельскохозяйственных культур, заготовки кормов, особенности механизации мелиоративных и почвозащитных работ, принципы проектирования и анализа использования МТП). Наличие единичных несущественных ошибок. Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, соответствующих программным требованиям, (определяет тяговую мощность трактора, тяговое сопротивление, оптимальный режим работы, рабочую скорость движения, производительность и расход топлива на единицу работы МТА; разрабатывает операционные технологии механизированных работ; организовывает транспортное обеспечение и анализирует показатели использования МТА) с наличием единичных несущественных ошибок. Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-методической и справочной литературой |
| 9 (девять) | Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного материала. Оперирование программным учебным материалом в частично измененной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, делать логические умозаключения на основе анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, выдвигать предположения и гипотезы). Оперативное применение учебного материала как на основе правил и предписаний, так и путем поиска новых знаний, способов решения задач, наличие действий и операций творческого характера при выполнении заданий. Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного характера, поиск рациональных путей решения. Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-методической и справочной литературой. Получение новых знаний из различных источников |
| 10 (десять) | Свободное оперирование программным учебным материалом различной степени сложности (описывает эксплуатационные свойства, рациональное комплектование, способы движения, производительность МТА, виды эксплуатационных затрат при работе МТА, механизацию погрузочно-разгрузочных работ, методику определения потребности в транспортных средствах для перевозки груза; излагает основные понятия технологии и правила механизированных работ; описывает операционные технологии внесения удобрений, обработки почвы, возделывания сельскохозяйственных культур, заготовки кормов, особенности механизации мелиоративных и почвозащитных работ, принципы проектирования и анализа использования МТП). Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное трансформирование полученных знаний при решении проблем в незнакомых ситуациях, демонстрация рациональных способов решения задач, выполнение творческих работ и заданий исследовательского характера (определяет тяговую мощность трактора, тяговое сопротивление, оптимальный режим работы, рабочую скорость движения, производительность и расход топлива на единицу работы МТА; разрабатывает операционные технологии механизированных работ; организовывает транспортное обеспечение и анализирует показатели использования МТА). Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-методической и справочной литературой. Получение новых знаний из разных источников |

7 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

- Технологический процесс, и его показатели.

- Классификация сельскохозяйственных агрегатов.

- Основные показатели, характеризующие эксплуатационные свойства двигателей мобильных агрегатов.

- Показатели эксплуатационных свойств рабочих машин. Тяговое и удельно-тяговое сопротивление рабочих машин. Сцепка и эксплуатационные свойства.

- Движущая сила МТА. Тяговый баланс агрегата. Баланс мощности МТА.

- КПД агрегата и пути его повышения.

- Требования предъявляемые к комплектованию МТА.

- Способы определения состава агрегата.

- Классификация поворотов агрегата, их применение. Условный радиус, ширина поворотной полосы.

- Способы движения агрегатов, их классификация. Коэффициент рабочих ходов.

- Понятие об условном тракторе и условным эталонным гектаре. Перевод физических объемов механизированных работ в условные эталонные гектары и физических тракторов в условные эталонные.

- Содержание операционно-технологической карты, ее значение, методика ее составления.

- Виды удобрений и их классификация. Система машин при внесении минеральных и органических удобрений.

- Основные понятия: радиус поворота, длина выезда агрегата, длина агрегата.

- Основная обработка почвы. Способы. Система машин.

- Лущение стерни и его значение. Агротехнические требования. Комплектование МТА. Способы движения агрегата.

- Вспашка. Агротехнические требования. Комплектование МТА. Способы движения агрегата.

- Культивация и боронование. Агротехнические требования. Комплектование МТА. Способы движения агрегата.

- Технология возделывания зерновых и зернобобовых культур (посев, уход за посевом, система машин, подготовка агрегатов к работе).

- Послеуборочная обработка зерна.

- Уборка не зерновой части урожая зерновой культуры.

- Технология возделывания и уборка картофеля (посадка, уход за посадкой, уборка, система машин, послеуборочная обработка).

- Графики машиноиспользования и их корректировка.

- Кинематическая характеристика агрегата.

- Сводный план механизированных работ.

- Уборка зерновых и зернобобовых культур.

- Виды технологии возделывания картофеля.

- Выбор оптимальных скоростей движения МТА.

- Определение и выбор рациональных скоростей движения МТА.

- Виды эксплуатационных затрат при работе МТА.

- Агротехнические требования к вспашке, культивации, боронованию. Контроль качества.

- Посадка картофеля (способ посадки, комплектование МТА, способ движения, контроль качества).

- Уход за посадкой картофеля (агротехнические требования, система машин, комплектование).

- Уборка картофеля (агротехнические требования, система машин, комплектование).

- Посев зерновых культур (способ посева, комплектование МТА, способ движения, контроль качества).

- Уход за посевом зерновых (агротехнические требования, система машин, комплектование).

- Уборка зерновых (агротехнические требования, система машин, комплектование).

- Определение производства МТА.

- Виды скоростей.

- Особенности комплектования пахотных агрегатов.

- Определение ширины поворотной полосы.

- Определение рабочей ширины захвата МТА, кинематической длины, длины выезда агрегата, оптимальной ширины загона.

- Технологические карты.

- Понятие о кинематике. Кинематическая характеристика МТА, участка.

- Выбор типа машин, факторы учитывающие при составлении агрегата.

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ         РЕКОМЕНДАЦИИ         УЧАЩИМСЯ  П О            ВЫПОЛНЕНИЮ   ДОМАШНИХ          КОНТРОЛЬНЫХ         РАБОТ

Первая контрольная работа  состоит из четырёх задач (задачи 1; 2; 3 и 4) и одного вопроса, а вторая контрольная работа из двух вопросов и одной задачи (задача 5).

Вариант контрольной работы выбирается по предпоследней и последней цифрам шифра.

Номера вопросов контрольной работы указаны в таблице 6.

Пример выбора вопросов контрольной работы, вариант (шифр) номер 09. Из таблицы 6 для первой контрольной работы принимаем вопрос 10, задачи из     таблиц 1; 2; 3 и 4 в соответствии с учебным шифром. Для второй контрольной   работы из таблицы 6 принимаем вопросы 60 и 84, а задачу из таблицы 5 в          соответствии с учебным шифром. Имейте в виду, что контрольная работа,        выполненная не по своему варианту, не зачитывается.

Задачи первой контрольной работы  взаимоувязаны между собой и имеют               логическую связь в их решении, т.е. не решив задачу 1 нельзя решить задачу 2, аналогично, не решив задачу 2 нельзя решить задачу 3 и т.д. Поэтому условие   задач для всех  вариантов (шифров) единое. Едины для всех задач состав           машинно-тракторного агрегата, а исходные данные для решения задач                принимаются из таблиц 1...4 согласно варианта (шифра) или результатов решения предыдущих задач.

9 ТАБЛИЦА ВАРИАНТОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Таблица 6 – Распределение  вопросов  контрольной  работы   по          вариантам

| Предпоследняя цифра шифра | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 1 51 75 | 2 52 76 | 3 53 77 | 4 54 78 | 5 55 79 | 6 56 80 | 7 57 81 | 8 58 82 | 9 59 83 | 10 60 84 |
| 1 | 11 61 85 | 12 62 86 | 13 63 87 | 14 64 88 | 15 65 89 | 16 66 90 | 17 67 86 | 18 68 87 | 19 69 88 | 20 70 89 |
| 2 | 21 71 85 | 22 72 84 | 23 73 83 | 24 74 98 | 25 75 99 | 26 76 100 | 27 77 101 | 28 52 78 | 29 53 79 | 30 54 80 |
| 3 | 31 55 81 | 32 56 82 | 33 57 83 | 34 58 84 | 35 59 85 | 36 60 86 | 37 61 87 | 38 62 88 | 39 63 102 | 40 64 93 |
| 4 | 41 65 91 | 42 66 92 | 43 51 93 | 44 52 94 | 45 53 95 | 46 54 96 | 47 55 97 | 48 56 98 | 49 57 99 | 50 58 100 |
| 5 | 1 59 91 | 2 72 88 | 3 73 94 | 4 74 92 | 5 75 98 | 6 76 95 | 7 77 100 | 8 78 101 | 9 79 102 | 10 80 103 |
| 6 | 11 81 92 | 12 82 91 | 13 83 92 | 14 87 96 | 15 86 90 | 16 85 89 | 17 84 91 | 18 67 97 | 19 82 89 | 20 81 95 |
| 7 | 21 70 80 | 22 63 79 | 23 55 78 | 24 65 77 | 25 64 76 | 26 75 97 | 27 74 96 | 28 73 93 | 29 72 99 | 30 71 93 |
| 8 | 31 57 70 | 32 58 69 | 33 62 68 | 34 61 67 | 35 60 66 | 36 65 94 | 37 64 95 | 38 63 96 | 39 62 97 | 40 61 98 |
| 9 | 41 63 94 | 42 59 67 | 43 52 66 | 44 58 68 | 45 56 69 | 46 55 70 | 47 54 71 | 48 53 72 | 49 52 73 | 50 51 74 |

Примечание: вопросы 1 – 50 относятся к первой контрольной работе, а      вопросы  51 – 103 ко второй контрольной работе.

10 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1.Опишите условия и  особенности  применения машинно-тракторных           агрегатов в сельском хозяйстве. Приведите примеры.

2.Дайте понятие о производственном процессе и опишите его детализацию. Приведите примеры.

3.Опишите технологический  процесс  выполнения  технологической        операции и укажите, какими  показателями  он  характеризуется. Приведите     примеры.

4.Опишите основные факторы,  влияющие  на  качество  технологической операции и урожайность сельскохозяйственных культур.

5.Опишите классификацию машинно-тракторных агрегатов (МТА). Укажите и      поясните, какие агрегаты являются наиболее перспективными.

6.Опишите основные требования, предъявляемые к  машинно-тракторным агрегатом.

7.Перечислите и охарактеризуйте эксплуатационные  свойства                     машинно-тракторных агрегатов.

8.Перечислите и охарактеризуйте загрузочные режимы дизеля.

9.Дайте понятие системы машин и охарактеризуйте звенья общей системы машин.

10.Укажите, что такое эффективная мощность двигателя и как она               изменяется в период эксплуатации. Перечислите основные  пути увеличение     тяговой мощности.

11.Укажите и охарактеризуйте силы, действующие на трактор.

12.Укажите, как определяется, от чего зависит и чем ограничивается        движущая сила трактора.

13.Охарактеризуйте сцепные свойства трактора, укажите, от чего они          зависят и как определяются.

14.Напишите уравнение движения агрегата, дайте анализ и укажите, как     определяются величины входящие в уравнения.

15.Перечислите и охарактеризуйте способы улучшения тяговых свойств тракторов в период эксплуатаций.

16.Опишите характер  изменения и степень неравномерности сопротивлений сельскохозяйственных машин при различных условиях работы и скорости       движения агрегата.

17.Охарактеризуйте полное и удельное тяговое сопротивление машин.     Укажите, как определяется удельное рабочее сопротивление пахотных и            непахотных машинно-тракторных агрегатов.

18.Перечислите и охарактеризуйте основные пути снижения тяговых           сопротивлений сельскохозяйственных машин.

19.Приведите классификацию сцепок,  укажите и охарактеризуйте их        эксплуатационные показатели.

20.Опишите, как рассчитываются показатели рациональности состава         машинно-тракторных агрегатов. Проанализируйте их.

21.Опишите порядок расчёта рабочего сопротивления простого непахотного тягового одномашинного и многомашинного агрегата.

22.Опишите порядок расчёта рабочего сопротивления пахотного                  машинно-тракторного агрегата.

23.Опишите порядок расчёта комбинированного многомашинного агрегата.

24.Опишите порядок расчёта рабочего сопротивления тягово-приводного машинно-тракторного агрегата.

25.Опишите порядок расчёта тракторного транспортного агрегата.

26.Опишите порядок выбора оптимальной скорости и передачи движения машинно-тракторного агрегата.

27.Охарактеризуйте скоростной режим работы машинно-тракторного          агрегата.

28.Опишите способы и порядок соединения сельскохозяйственных машин в агрегате.

29.Опишите порядок технологической наладки  сельскохозяйственных       машин и агрегатов на регулировочной площадке и переналадки их в поле.

30.Опишите значение рациональных способов движения                                машинно-тракторных агрегатов на полях и приведите кинематическую                 характеристику рабочего участка и агрегата.

31.Приведите классификацию поворотов машинно-тракторных  агрегатов и начертите виды поворотов на 90 и 180 градусов.

32.Приведите классификацию  видов  и  способов  движения                        машинно-тракторных агрегатов  и укажите,  на каких видах работ они                 применяются. Начертите схемы основных способов  движения                           машинно-тракторных агрегатов.

33.Опишите, по каким показателям выбирается наилучший способ движения машинно-тракторных агрегатов. Приведите примеры.

34.Опишите, как обосновывается оптимальная ширина загона и  оптимальная ширина  поворотной  полосы,  как определяется рабочая ширина загона и рабочая ширина поворотной полосы.

35.Дайте понятие  теоретической,  технической и эксплуатационной          производительности машинно-тракторного агрегата,  укажите, как они                определяются.

36.Опишите, как рассчитывается техническая производительность               машинно-тракторных агрегатов  по мощности трактора (эффективной и           крюковой), приведите выводы формул.

37.Опишите, в  чём  состоит  особенность  определения технической          производительности уборочных машинно-тракторных агрегатов.

38.Дайте анализ баланса времени смены.

39.Охарактеризуйте основные  пути  повышения  производительности        машинно-тракторных агрегатов.

40.Дайте понятие об условном эталонном гектаре и условном эталонном       тракторе.  Опишите,  как  переводится  тракторные работы в условные единицы.

41.Опишите, как  определяется расход топлива на единицу выполненной    работы и как влияет загрузка трактора на  часовой  расход топлива.

42.Охарактеризуйте основные пути экономии  топлива  и  смазочных          материалов.

43.Приведите классификацию сельскохозяйственных грузов  и  перевозок.

44.Опишите показатели использования транспорта и порядок расчёта        производительности транспортных агрегатов.

45.Опишите маршруты движения транспортных агрегатов и  начертите виды маршрутов, укажите, что такое «рейс» и «ездка».

46.Опишите организацию работы транспорта для перевозки                       сельскохозяйственных грузов.

47.Опишите существующие средства механизации погрузочных работ в  сельском хозяйстве.

48.Опишите основные принципы построения технологических процессов в организации механизированных работ.

49.Опишите виды контроля и порядок оценки качества работы  агрегатов в полевых условиях.

50.Опишите назначение и краткое содержание операционной технологии   механизированных работ.

51.Опишите способы основной обработки почвы. Укажите сущность         зяблевой обработки почвы. Перечислите и охарактеризуйте разновидности вспашки.

52.Опишите технологию и организацию вспашки почвы с оборотом пласта.

53.Опишите технологию  и организацию лущение стерни предшественника.

54.Опишите технологию и организацию безотвальной (стерневой) обработки  почвы.

55.Опишите технологию и организацию сплошной культивации почвы.

56.Опишите технологию и организацию сплошного боронования  почвы  дисковыми и зубовыми боронами.

57.Опишите технологию и организацию выравнивания и  прикатывания    почвы.

58.Опишите технологию и организацию предпосевной обработки почвы    комбинированными машинно-тракторными агрегатами.

59.Опишите сущность и назначение минимальной обработки почвы.

60.Опишите технологию  и  организацию  механизированных работ по        защите почвы от эрозии.

61.Опишите технологию  и  организацию  подготовки  к  внесению, и         внесение минеральных удобрений.

62.Опишите технологию и организацию приготовления и внесения              органических удобрений.

63.Опишите технологию  и  организацию  механизированных работ на посеве зерновых и зернобобовых культур.

64.Опишите технологию  и  организацию  механизированных работ по уходу за посевами озимых и яровых зерновых культур.

65.Охарактеризуйте способы  уборки  зерновых  культур  и укажите условия их применения.

66.Опишите технологию  и организацию уборки зерновых прямым            комбайнированием.

67.Опишите технологию  и  организацию уборку зерновых раздельным    способом.

68.Опишите особенности  в технологии и организации уборки зернобобовых культур (люпин, горох и др.) на зерно.

69.Опишите особенности  уборки зерновых культур в сложных погодных   условиях.

70.Опишите особенности  в технологии и организации уборки гречихи.

71.Опишите технологию  и  организацию  механизированных работ по        послеуборочной обработке зерна.

72.Укажите и  охарактеризуйте  способы  уборки  незерновой части урожая зерновых культур.

73.Охарактеризуйте способы уборки картофеля и укажите условия их       применения.

74.Опишите технологию  и  организацию  механизированных работ по        посадке картофеля.

75.Опишите технологию  и  организацию  механизированных работ по  уходу за посадками картофеля.

76.Опишите технологию и организацию уборки ботвы картофеля                 механическим способом.

77.Опишите технологию  и  организацию уборки картофеля                          поточно-комбайновым способом.

78.Опишите особенности  возделывания  картофеля  по  Голландской        технологии.

79.Опишите особенности возделывания картофеля по Каменецкой             технологии.

80.Опишите технологию  и  организацию  механизированных работ на посеве сахарной свеклы.

81.Опишите технологию  и  организацию  механизированных работ по  уходу за посевами сахарной свеклы.

82.Опишите технологию  и  организацию  механизированных работ по    уборке ботвы сахарной свеклы.

83.Опишите технологию  и  организацию  механизированных работ по    уборке корней сахарной свеклы.

84.Опишите технологию  и  организацию  механизированных работ на посеве кормовых корнеплодов.

85.Опишите технологию  и  организацию  механизированных работ по    уборке корней кормовых корнеплодов.

86.Опишите технологию  и  организацию  механизированных работ на посеве кукурузы.

87.Опишите технологию  и  организацию  механизированных работ по  уходу за посевами кукурузы.

88.Опишите технологию  и  организацию  механизированных работ по    уборке кукурузы на силос.

89.Опишите технологию  и  организацию  механизированных работ на посеве льна.

90.Опишите технологию  и организацию обработки посевов льна               ядохимикатами.

91.Опишите технологию  и  организацию  механизированных работ по    уборке льна комбайновым способом.

92.Опишите особенности  посева и ухода за посевами многолетних и          однолетних трав.

93.Опишите технологию  и организацию кошения трав без плющения и с плющением на сено (сенаж).

94.Опишите технологию  и  организацию  ворошения прокосов трав и      сгребания сена в валки.

95.Опишите технологию   и  организацию  подбора  валков  сена  с           прессованием.

96.Опишите технологию  и  организацию подбора валков провяленной массы трав с измельчением и погрузкой в транспортные средства на сенаж.

97.Опишите технологию и организацию  работ  по  закладке  сенажа (силоса) в траншеи и башни.

98.Опишите способы  сушки  сена,  укажите  их преимущества и недостатки. Опишите  технологию и организацию сушки сена активным вентилированиям.

99.Опишите технологию и организацию механизированных  работ  при       заготовке искусственно обезвоженных кормов.

100.Опишите особенности уборки овощей и плодов.

101.Опишите назначение  и технологию гидротехнических работ в              мелиорации земель.

102.Опишите назначение  и  технологию  культуртехнических работ в        мелиорации земель.

103.Опишите особенности эксплуатации техники на загрязненных              территориях радиоактивными веществами.

Примечание: вопросы второй контрольной работы за исключением            вопросов 51; 59; 60; 65; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 78; 79; 92; 98; 99; 100; 101; 102 и 103 следует выполнять по следующей схеме:

- назначение и сроки проведения операции;

- агротехнические требования;

- состав машинно-тракторных агрегатов;

- подготовка агрегата к работе по выбору учащегося;

- способ движения и подготовка полей к работе;

- организация работы МТА  в поле;

- контролькачества, причины некачественной работы агрегата и методы их устранения

11 ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ  ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

У с л о в и е   з а д а ч и  1

Определить рабочее и холостое сопротивление машинно-тракторного          агрегата, если дано:

1)Состав агрегата -

2)Удельное сопротивление сельскохозяйственной машины при скорости  движения 5 км/ч, кН/м (для пахотных машинно-тракторных агрегатов - k0 в кН/м2 ) - k0=

3)Минимально возможная скорость движения агрегата по агротехнике, км/ч  - vmin=

4)Максимально возможная  скорость движения агрегата по агротехнике, км/ч - vmax=

5)Вес машины, кН - Gм=

6)Коэффициент сопротивления качению рабочей машины - fм=

7)Коэффициент сопротивления качению трактора - fт=

8)Темп нарастания удельного сопротивления машины на единицу скорости, в процентах - Δc=

9)Уклон поля, в процентах – i=

10)Глубина вспашки или обработки, м - a=   (только для технологических операций по обработке почвы);

11)Конструктивная ширина захвата рабочей машины, м – Вк=  (принять      согласно марки машины входящей в агрегат).

Состав машинно-тракторного агрегата и исходные данные для решения       задачи, включая и необходимые справочные данные принять из таблицы 1         согласно варианта (шифра).

Таблица  1 – Исходные    и    справочные    данные    для    решения                     задач    1    по    вариантам

| шифр | Состав машинно – тракторного агрегата | kо, кН/м (кН/м2) | Vmin, км/ч | Vmax, км/ч | Gм, кН | fм | fт | Δс, % | а, м | i, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | МТЗ-1221+ПГП-4-40 | 47,0 | 5 | 12 | 10,49 | 0,14 | 0,11 | 4 | 0,18 | 4 |
| 01 | МТЗ-82+КГО-3,0 | 1,6 | 6 | 10 | 9,5 | 0,15 | 0,16 | 3 | 0,10 | 2 |
| 02 | МТЗ-80+АК-3 | 3,6 | 5 | 8 | 4,9 | 0,12 | 0,19 | 2 | 0,08 | 2 |
| 03 | МТЗ-80+Л-202 | 3,3 | 6 | 9 | 7,4 | 0,11 | 0,18 | 2 | - | 6 |
| 04 | МТЗ-80+ССТ-12В | 1,0 | 6 | 8 | 12,0 | 0,11 | 0,18 | 2 | - | 2 |
| 05 | МТЗ-80+КОН-2,8А | 2,4 | 5 | 9 | 8,8 | 0,14 | 0,17 | 3 | 0,08 | 3 |
| 06 | МТЗ-80+КРН-4,2Г | 1,6 | 6 | 10 | 9,8 | 0,14 | 0,17 | 3 | 0,10 | 2 |
| 07 | МТЗ-82+СЗТ-3,6А | 2,2 | 7 | 12 | 16,6 | 0,16 | 0,18 | 2 | - | 3 |
| 08 | МТЗ-82+СЗ-3,6А | 1,5 | 7 | 12 | 13,5 | 0,16 | 0,18 | 2 | - | 2 |
| 09 | МТЗ-1005+ЛДГ-5А | 1,9 | 7 | 12 | 11,8 | 0,09 | 0,08 | 3 | 0,12 | 5 |
| 10 | МТЗ-1005+УСМК-5,4В | 1,6 | 4 | 8 | 8,7 | 0,11 | 0,17 | 3 | 0,06 | 2 |
| 11 | МТЗ-1005+ОКГ-4 | 1,8 | 4 | 8 | 8,8 | 0,11 | 0,17 | 3 | 0,12 | 2 |
| 12 | МТЗ-82+ПЛН-3-35П | 40,0 | 5 | 12 | 4,6 | 0,10 | 0,08 | 4 | 0,18 | 4 |
| 13 | МТЗ-1025+ПЛН-3-35П | 42,0 | 5 | 12 | 4,6 | 0,11 | 0,09 | 4 | 0,22 | 5 |
| 14 | МТЗ-1802+АПУ-3,5 | 6,0 | 6 | 10 | 15,7 | 0,09 | 0,11 | 4 | 0,16 | 3 |

Продолжение таблицы 1

| ифр | Состав машинно – тракторного агрегата | kо, кН/м (кН/м2) | Vmin, км/ч | Vmax, км/ч | G, кН | fм | fт | Δс, % | а, м | i, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 | МТЗ-1025+КПН-4 | 2,2 | 6 | 12 | 5,5 | 0,15 | 0,12 | 4 | 0,12 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | МТЗ-82+КПН-4М | 2,0 | 6 | 12 | 7,8 | 0,14 | 0,11 | 4 | 0,10 | 5 |
| 17 | МТЗ-1802+ПГП-4-40 | 36,0 | 5 | 12 | 10,5 | 0,11 | 0,09 | 3 | 0,20 | 4 |
| 18 | МТЗ-1221+ПЛН-5-35А | 40,0 | 5 | 12 | 8,6 | 0,11 | 0,10 | 4 | 0,22 | 3 |
| 19 | МТЗ-1802+ЛДГ-10А | 2,4 | 7 | 12 | 24,3 | 0,08 | 0,09 | 3 | 0,14 | 3 |
| 20 | МТЗ-2102+ЛДГ-10А | 1,5 | 7 | 12 | 24,3 | 0,08 | 0,09 | 3 | 0,10 | 3 |
| 21 | МТЗ-1802+КПН-5,6 | 2,4 | 6 | 12 | 14,1 | 0,22 | 0,13 | 4 | 0,12 | 6 |
| 22 | МТЗ-2102+АКШ-7,2 | 3,2 | 5 | 8 | 39,2 | 0,12 | 0,12 | 2 | 0,08 | 4 |
| 23 | МТЗ-1802+АКШ-6 | 3,8 | 5 | 8 | 34,3 | 0,18 | 0,12 | 2 | 0,06 | 3 |
| 24 | МТЗ-1522+ПЛН-5-35П | 38,0 | 5 | 12 | 8,9 | 0,11 | 0,09 | 3 | 0,22 | 3 |
| 25 | МТЗ-1522+ПКГ-5-40В | 35,0 | 5 | 12 | 19,2 | 0,14 | 0,11 | 3 | 0,20 | 2 |
| 26 | МТЗ-1522+ЛДГ-10А | 2,0 | 7 | 12 | 24,3 | 0,08 | 0,07 | 3 | 0,12 | 1 |
| 27 | МТЗ-1522+КЧН-5,4 | 3,8 | 6 | 10 | 17,4 | 0,12 | 0,07 | 3 | 0,16 | 2 |
| 28 | МТЗ-1221+ ПКМ-4-40Р | 33,6 | 5 | 12 | 9,8 | 0,11 | 0,09 | 3 | 0,20 | 5 |
| 29 | МТЗ-2102+ПЛН-5-35П | 45,0 | 5 | 12 | 8,9 | 0,10 | 0,08 | 4 | 0,22 | 5 |
| 30 | МТЗ-2102+ПГПО-5-35 | 44,0 | 5 | 12 | 12,0 | 0,11 | 0,09 | 4 | 0,20 | 3 |
| 31 | МТЗ-1802+ЛДГ-10А | 1,5 | 7 | 12 | 24,3 | 0,12 | 0,07 | 3 | 0,10 | 4 |
| 32 | МТЗ-1802+КСО-6 | 3,0 | 6 | 12 | 9,3 | 0,12 | 0,19 | 4 | 0,12 | 2 |
| 33 | МТЗ-2102+ККС-8 | 2,6 | 6 | 12 | 18,3 | 0,14 | 0,11 | 4 | 0,12 | 4 |
| 34 | К-701+КФУ-7,3 | 3,1 | 5 | 8 | 25,5 | 0,12 | 0,19 | 2 | 0,10 | 3 |
| 35 | МТЗ-1522+БПД-5МW | 3,0 | 6 | 9 | 30,0 | 0,06 | 0,05 | 4 | 0,14 | 2 |
| 36 | МТЗ-1522+АКШ-7,2 | 2,7 | 5 | 8 | 39,2 | 0,12 | 0,19 | 2 | 0,22 | 5 |
| 37 | К-701+ПЛН-9-35 | 41,0 | 5 | 12 | 24,1 | 0,12 | 0,07 | 4 | 0,24 | 2 |
| 38 | К-701+ПГП-7-40М | 39,0 | 5 | 12 | 24,1 | 0,11 | 0,09 | 3 | 0,24 | 5 |
| 39 | К-701+БПД-7МW | 5,0 | 6 | 9 | 31,9 | 0,08 | 0,09 | 5 | 0,18 | 4 |
| 40 | К-701+КЧН-5,4 | 6,4 | 6 | 10 | 17,4 | 0,12 | 0,07 | 4 | 0,20 | 3 |
| 41 | МТЗ-1522+АКМ-4 | 4,4 | 6 | 10 | 31,4 | 0,12 | 0,07 | 3 | 0,14 | 2 |
| 42 | МТЗ-1522+БПД-5МW | 3,7 | 6 | 9 | 30,0 | 0,14 | 0,11 | 4 | 0,16 | 3 |
| 43 | МТЗ-1522+ККС-8 | 1,5 | 6 | 12 | 18,3 | 0,22 | 0,20 | 4 | 0,10 | 2 |
| 44 | МТЗ-1221+Л-111 | 4,0 | 6 | 9 | 10,0 | 0,14 | 0,11 | 4 | 0,16 | 3 |
| 45 | МТЗ-1221+АКР-3 | 3,5 | 6 | 12 | 12,3 | 0,22 | 0,20 | 4 | 0,16 | 2 |
| 46 | МТЗ-1522+КНС-6 | 2,2 | 6 | 12 | 9,0 | 0,25 | 0,20 | 4 | 0,08 | 2 |
| 47 | МТЗ-1221+КЧН-4,2 | 5,8 | 6 | 10 | 13,2 | 0,12 | 0,07 | 3 | 0,20 | 1 |
| 48 | МТЗ-2102+КФУ-4,0 | 3,5 | 5 | 8 | 13,7 | 0,12 | 0,07 | 2 | 0,10 | 5 |
| 49 | МТЗ-1802+БНД-5МW | 3,6 | 6 | 9 | 25,5 | 0,09 | 0,05 | 4 | 0,16 | 4 |
| 50 | МТЗ-82+КМС-5,4-01 | 1,8 | 5 | 9 | 11,6 | 0,11 | 0,17 | 3 | 0,04 | 3 |
| 51 | МТЗ-80+АК-3,6 | 3,4 | 5 | 8 | 7,5 | 0,18 | 0,19 | 2 | 0,08 | 3 |
| 52 | МТЗ-80+Л-202 | 3,0 | 6 | 9 | 7,4 | 0,11 | 0,18 | 2 | - | 3 |
| 53 | МТЗ-1221+КФУ-3,2 | 2,3 | 6 | 12 | 10,8 | 0,11 | 0,18 | 2 | 0,08 | 3 |
| 54 | МТЗ-80+КОН-2,8 | 2,5 | 5 | 9 | 8,8 | 0,13 | 0,16 | 3 | 0,10 | 4 |
| 55 | МТЗ-80+КРН-4,2Г | 1,5 | 6 | 10 | 9,8 | 0,13 | 0,16 | 3 | 0,08 | 3 |
| 56 | МТЗ-82+СЗУ-3,6 | 2,1 | 7 | 12 | 14,8 | 0,17 | 0,19 | 2 | - | 4 |
| 57 | МТЗ-82+СЗ-3,6А | 1,6 | 7 | 12 | 13,5 | 0,15 | 0,17 | 2 | - | 5 |
| 58 | МТЗ-1005+КМС-5,4-01 | 1,7 | 4 | 8 | 18,2 | 0,11 | 0,17 | 3 | 0,06 | 3 |
| 59 | МТЗ-1005+ЛДГ-5А | 1,8 | 7 | 12 | 11,8 | 0,08 | 0,09 | 3 | 0,12 | 4 |
| 60 | МТЗ-1005+КГО-4,2 | 1,9 | 4 | 8 | 9,7 | 0,11 | 0,16 | 3 | 0,10 | 3 |
| 61 | МТЗ-82+ПГП-3-35Б | 39,0 | 5 | 12 | 8,0 | 0,10 | 0,08 | 3 | 0,20 | 5 |
| 62 | МТЗ-1025+ПЛН-3-35П | 44,0 | 5 | 12 | 4,6 | 0,11 | 0,09 | 4 | 0,20 | 1 |

Продолжение таблицы 1

| шифр | Состав машинно – тракторного агрегата | kо, кН/м (кН/м2) | Vmin, км/ч | Vmax, км/ч | Gм, кН | fм | fт | Δс, % | а, м | i, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 63 | МТЗ-2102+ПКМ-6-35 | 36,0 | 5 | 12 | 24,2 | 0,10 | 0,08 | 3 | 0,24 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | МТЗ-1025+СЗ-5,4А | 2,1 | 6 | 12 | 21,5 | 0,15 | 0,17 | 2 | - | 2 |
| 65 | МТЗ-82+КПН-4 | 1,8 | 6 | 12 | 5,5 | 0,14 | 0,11 | 4 | 0,10 | 4 |
| 66 | МТЗ-1802+ПЛН-4-35П | 38,0 | 5 | 12 | 6,7 | 0,12 | 0,09 | 3 | 0,22 | 3 |
| 67 | МТЗ-1221+ПЛП-4-35 | 42,0 | 5 | 12 | 11,3 | 0,12 | 0,11 | 4 | 0,18 | 2 |
| 68 | МТЗ-1025+ЛДГ-5А | 2,6 | 7 | 12 | 11,8 | 0,08 | 0,09 | 3 | 0,14 | 2 |
| 69 | МТЗ-1802+ЛДГ-10А | 1,8 | 7 | 12 | 24,3 | 0,09 | 0,10 | 3 | 0,10 | 2 |
| 70 | МТЗ-1802+КПН-5,6 | 2,6 | 6 | 12 | 14,1 | 0,22 | 0,13 | 4 | 0,12 | 5 |
| 71 | МТЗ-1025+АКШ-3,6 | 3,4 | 5 | 8 | 19,9 | 0,12 | 0,13 | 2 | 0,10 | 3 |
| 72 | МТЗ-82+АК-3,6 | 3,3 | 5 | 8 | 7,5 | 0,18 | 0,12 | 2 | 0,08 | 1 |
| 73 | МТЗ-1522+ПЛН-5-35П | 34,0 | 5 | 12 | 8,9 | 0,11 | 0,10 | 3 | 0,25 | 2 |
| 74 | МТЗ-1522+ПКГ-5-40В | 37,0 | 5 | 12 | 19,2 | 0,13 | 0,10 | 3 | 0,20 | 3 |
| 75 | МТЗ-1522+ЛДГ-10А | 2,2 | 7 | 12 | 24,3 | 0,08 | 0,07 | 3 | 0,12 | 3 |
| 76 | МТЗ-1522+АПВ-4,5 | 4,4 | 6 | 10 | 26,2 | 0,12 | 0,07 | 3 | 0,16 | 1 |
| 77 | МТЗ-1221+Л-110 | 35,0 | 5 | 12 | 5,0 | 0,10 | 0,08 | 3 | 0,22 | 4 |
| 78 | К-701+ППШ-10-35 | 47,0 | 5 | 12 | 29,4 | 0,11 | 0,10 | 4 | 0,20 | 4 |
| 79 | К-701+ПН-8-35У | 46,0 | 5 | 12 | 20,6 | 0,11 | 0,09 | 4 | 0,22 | 2 |
| 80 | МТЗ-1802+ЛДГ-10А | 1,7 | 7 | 12 | 24,3 | 0,11 | 0,07 | 3 | 0,12 | 4 |
| 81 | МТЗ-1802+КСО-6 | 2,8 | 6 | 12 | 9,6 | 0,12 | 0,19 | 4 | 0,12 | 3 |
| 82 | МТЗ-2102+ККС-8 | 2,7 | 6 | 12 | 18,3 | 0,14 | 0,11 | 4 | 0,12 | 3 |
| 83 | МТЗ-1221+АКШ-6 | 3,0 | 5 | 8 | 34,3 | 0,12 | 0,19 | 2 | 0,08 | 4 |
| 84 | МТЗ-2102+БПД-5МW | 3,7 | 6 | 9 | 25,5 | 0,06 | 0,05 | 4 | 0,14 | 4 |
| 85 | МТЗ-1522+АКШ-6 | 2,5 | 5 | 8 | 35,0 | 0,12 | 0,18 | 2 | 0,10 | 2 |
| 86 | К-701+ПНИ-8-40 | 43,0 | 5 | 12 | 21,5 | 0,12 | 0,07 | 4 | 0,22 | 1 |
| 87 | К-701+ПЛП-7-35 | 40,0 | 5 | 12 | 26,0 | 0,12 | 0,10 | 4 | 0,23 | 4 |
| 88 | К-701+БПД-7МW | 5,2 | 6 | 9 | 40,5 | 0,09 | 0,08 | 5 | 0,18 | 3 |
| 89 | К-701+КЧН-5,4 | 6,6 | 6 | 10 | 25,9 | 0,12 | 0,07 | 4 | 0,20 | 2 |
| 90 | МТЗ-1522+КЧН-5,4 | 4,6 | 6 | 10 | 17,5 | 0,11 | 0,06 | 3 | 0,16 | 2 |
| 91 | МТЗ-1522+БПД-5МW | 3,3 | 6 | 9 | 30,0 | 0,14 | 0,11 | 4 | 0,16 | 2 |
| 92 | МТЗ-1522+ККС-8 | 1,7 | 6 | 12 | 18,3 | 0,22 | 0,20 | 4 | 0,10 | 1 |
| 93 | МТЗ-1221+АПО-3 | 4,4 | 6 | 9 | 20,6 | 0,13 | 0,10 | 4 | 0,16 | 4 |
| 94 | МТЗ-1221+КПН-5,6 | 1,8 | 6 | 12 | 14,1 | 0,22 | 0,20 | 4 | 0,10 | 1 |
| 95 | МТЗ-1522+КНС-6 | 2,3 | 6 | 12 | 9,0 | 0,23 | 0,18 | 4 | 0,08 | 1 |
| 96 | МТЗ-1221+КЧН-1,8 | 5,2 | 6 | 10 | 10,0 | 0,13 | 0,08 | 3 | 0,16 | 1 |
| 97 | МТЗ-1025+АЧУ-2,8 | 4,2 | 6 | 10 | 12,0 | 0,12 | 0,07 | 3 | 0,16 | 4 |
| 98 | МТЗ-1802+АПО-3 | 3,8 | 6 | 9 | 20,6 | 0,11 | 0,07 | 4 | 0,18 | 3 |
| 99 | МТЗ-1221+АКШ-6 | 2,6 | 5 | 8 | 20,3 | 0,18 | 0,19 | 2 | 0,08 | 5 |

Пояснение к таблице 1:

1) k0 - удельное сопротивление сельскохозяйственной  машины при          скорости движения 5 км/ч, кН/м;

2) vmin - минимально возможная скорость движения агрегата по агротехнике, км/ч;

3) vmax - максимально возможная скорость движения агрегата по                 агротехнике, км/ч;

4) Gм - вес машины, кН;

5) fм - коэффициент сопротивления качению рабочей машины;

6) fт - коэффициент сопротивления качению трактора;

7) Δc - темп нарастания удельного сопротивления на единицу скорости, в процентах;

8) a - глубина вспашки или обработки, м;

9) i - уклон поля, в процентах.

Пример решения задачи 1

Определить рабочее и холостое сопротивление машинно-тракторного          агрегата, если дано:

1)Состав агрегата – МТЗ-1522 + ППШ-10-35.

2)Удельное сопротивление сельскохозяйственной машины при скорости  движения 5 км/ч, кН/м2 - k0= 44,0 кН/м2.

3)Минимально возможная скорость движения агрегата по агротехнике, км/ч  - vmin= 5,0 км/ч.

4)Максимально возможная  скорость движения агрегата по агротехнике, км/ч - vmax= 12,0 км/ч.

5)Вес машины, кН - Gм= 29,4 кН.

6)Коэффициент сопротивления качению рабочей машины - fм= 0,12.

7)Коэффициент сопротивления качению трактора - fт= 0,07.

8)Темп нарастания удельного сопротивления машины на единицу скорости, в процентах - Δc= 3 %.

9)Уклон поля, в процентах – i= 3 %.

10)Глубина вспашки или обработки, м - a= 0,20 м.

11)Конструктивная ширина захвата рабочей машины, м – Вк = 3,5 м.

Решение

1 Определяем удельное  сопротивление  агрегата  с учётом фактической          скорости движения МТА

kр =   ko [ 1 + (V2р – V2o)   Δс2 ]

kр = 44,0 [ 1 + (122 – 52) 0,032] = 48,71 кН/м2.

2 Определяем рабочее сопротивление агрегата

Rа =   kр Вк а + Gм i

Rа = 48,71 х 3,5 х 0,20 + 29,4 х 0,03 = 34,98 кН.

3 Определяем холостое сопротивление агрегата

Rх = Gм (fм + i)

Rх = 29,4 х (0,12 + 0,03) = 4,41 кН

У с л о в и е   з а д а ч и   2

Соблюдая агротехнические требования выполнения технологической        операции и оптимальную загрузку двигателя трактора подобрать наиболее        оптимальную рабочую передачу работы агрегата, определить теоретическую и рабочую скорость движения агрегата на принятой передаче без учёта                действительной частоты вращения коленчатого вала, если дано:

1)Состав агрегата -

2)Номинальная мощность двигателя трактора, кВт - Nℓн=

3)Вес  трактора, кН - G=

4)Коэффициент оптимальной загрузки двигателя трактора - ηNℓопт=

5)Коэффициент полезного действия трансмиссии трактора - ηмг=

6)Коэффициент полезного действия буксования трактора - ηδ=

7)Рабочее сопротивление агрегата, кН - Ra=

8)Коэффициент сопротивления качению трактора - fт=

9)Уклон поля, в процентах - i=

10)Минимально возможная скорость движения агрегата по агротехнике, км/ч - vmin=

11)Максимально возможная скорость движения агрегата по агротехнике, км/ч - vmax=

Состав машинно-тракторного агрегата и исходные данные для решения       задачи, включая и необходимые справочные данные принять из таблицы 2           согласно варианта (шифра) или условия и решения задачи 1.

Таблица  2 - Исходные   и   справочные   данные   для    решения                  задач    2    по    вариантам

| Шифр | Состав машинно – тракторного агрегата | Nен, кВт | G, кН | ηNeопт | ηмг | ηõ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | МТЗ-1221+ПГП-4-40 | 95,0 | 51,5 | 0,88 | 0,82 | 0,949 |
| 01 | МТЗ-82+КГО-3,0 | 58,9 | 37,0 | 0,92 | 0,86 | 0,915 |
| 02 | МТЗ-80+АК-3 | 58,9 | 32,4 | 0,90 | 0,89 | 0,874 |
| 03 | МТЗ-80+Л-202 | 58,9 | 32,4 | 0,95 | 0,89 | 0,930 |
| 04 | МТЗ-80+ССТ-12В | 58,9 | 32,4 | 0,96 | 0,89 | 0,930 |
| 05 | МТЗ-80+КОН-2,8А | 58,9 | 32,4 | 0,93 | 0,86 | 0,910 |
| 06 | МТЗ-80+КРН-4,2Г | 58,9 | 32,4 | 0,94 | 0,86 | 0,912 |
| 07 | МТЗ-82+СЗТ-3,6А | 58,9 | 37,0 | 0,97 | 0,89 | 0,899 |
| 08 | МТЗ-82+СЗ-3,6А | 58,9 | 37,0 | 0,95 | 0,89 | 0,928 |
| 09 | МТЗ-1005+ЛДГ-5А | 77,2 | 41,1 | 0,94 | 0,86 | 0,938 |
| 10 | МТЗ-1005+УСМК-5,4В | 77,2 | 41,1 | 0,95 | 0,86 | 0,902 |
| 11 | МТЗ-1005+ОКГ-4 | 77,2 | 41,1 | 0,96 | 0,86 | 0,935 |
| 12 | МТЗ-82+ПЛН-3-35П | 58,9 | 37,0 | 0,89 | 0,89 | 0,908 |
| 13 | МТЗ-1025+ПЛН-3-35П | 77,2 | 42,6 | 0,90 | 86 | 0,938 |
| 14 | МТЗ-1802+АПУ-3,5 | 132,3 | 86,0 | 0,91 | 0,82 | 0,996 |
| 15 | МТЗ-1025+КПН-4 | 77,2 | 42,6 | 0,92 | 0,86 | 0,919 |
| 16 | МТЗ-82+КПН-4М | 58,9 | 37,0 | 0,93 | 0,89 | 0,890 |
| 17 | МТЗ-1802+ПГП-4-40 | 132,3 | 86,0 | 0,92 | 0,82 | 0,996 |

Продолжение таблицы 2

| Шифр | Состав машинно – тракторного агрегата | Nен, кВт | G, кН | ηNeопт | ηмг | ηõ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18 | МТЗ-1221+ПЛН-5-35А | 95,6 | 51,5 | 0,88 | 0,82 | 0,911 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | МТЗ-1802+ЛДГ-10А | 132,3 | 86,0 | 0,96 | 0,82 | 0,996 |
| 20 | МТЗ-2102+ЛДГ-10А | 156,0 | 108,0 | 0,94 | 0,82 | 0,996 |
| 21 | МТЗ-1802+КПН-5,6 | 132,3 | 86,0 | 0,93 | 0,82 | 0,982 |
| 22 | МТЗ-2102+АКШ-7,2 | 156,0 | 108,0 | 0,92 | 0,82 | 0,982 |
| 23 | МТЗ-1802+АКШ-6 | 132,3 | 86,0 | 0,91 | 0,82 | 0,979 |
| 24 | МТЗ-1522+ПЛН-5-35П | 115,0 | 60,0 | 0,89 | 0,82 | 0,900 |
| 25 | МТЗ-1522+ПКГ-5-40В | 115,0 | 60,0 | 0,93 | 0,82 | 0,904 |
| 26 | МТЗ-1522+ЛДГ-10А | 115,0 | 60,0 | 0,94 | 0,82 | 0,860 |
| 27 | МТЗ-1522+КЧН-5,4 | 115,0 | 60,0 | 0,90 | 0,82 | 0,860 |
| 28 | МТЗ-1221+ ПКМ-4-40Р | 95,6 | 51,5 | 0,91 | 0,82 | 0,962 |
| 29 | МТЗ-2102+ПЛН-5-35П | 156,0 | 108,0 | 0,88 | 0,82 | 0,987 |
| 30 | МТЗ-2102+ПГПО-5-35 | 156,0 | 108,0 | 0,89 | 0,82 | 0,986 |
| 31 | МТЗ-1802+ЛДГ-10А | 132,3 | 86,0 | 0,95 | 0,82 | 0,990 |
| 32 | МТЗ-1802+КСО-6 | 132,3 | 86,0 | 0,92 | 0,82 | 0,983 |
| 33 | МТЗ-2102+ККС-8 | 156,0 | 108,0 | 0,93 | 0,82 | 0,985 |
| 34 | К-701+КФУ-7,3 | 221,0 | 131,3 | 0,94 | 0,84 | 0,941 |
| 35 | МТЗ-1522+БПД-5МW | 115,0 | 60,0 | 0,95 | 0,82 | 0,957 |
| 36 | МТЗ-1522+АКШ-7,2 | 115,0 | 60,0 | 0,92 | 0,82 | 0,840 |
| 37 | К-701+ПЛН-9-35 | 221,0 | 131,3 | 0,88 | 0,84 | 0,943 |
| 38 | К-701+ПГП-7-40М | 221,0 | 131,3 | 0,89 | 0,84 | 0,962 |
| 39 | К-701+БПД-7МW | 221,0 | 131,3 | 0,96 | 0,84 | 0,958 |
| 40 | К-701+КЧН-5,4 | 221,0 | 131,3 | 0,93 | 0,84 | 0,941 |
| 41 | МТЗ-1522+АКМ-4 | 115,0 | 60,0 | 0,92 | 0,82 | 0,830 |
| 42 | МТЗ-1522+БПД-5МW | 115,0 | 60,0 | 0,93 | 0,82 | 0,880 |
| 43 | МТЗ-1522+ККС-8 | 115,0 | 60,0 | 0,94 | 0,82 | 0,883 |
| 44 | МТЗ-1221+Л-111 | 95,6 | 51,5 | 0,96 | 0,82 | 0,863 |
| 45 | МТЗ-1221+АКР-3 | 95,6 | 51,5 | 0,94 | 0,82 | 0,937 |
| 46 | МТЗ-1522+КНС-6 | 115,0 | 60,0 | 0,94 | 0,82 | 0,880 |
| 47 | МТЗ-1221+КЧН-4,2 | 95,6 | 51,5 | 0,90 | 0,82 | 0,918 |
| 48 | МТЗ-2102+КФУ-4,0 | 156,0 | 108,0 | 0,91 | 0,82 | 0,989 |
| 49 | МТЗ-1802+БНД-5МW | 132,3 | 86,0 | 0,96 | 0,82 | 0,981 |
| 50 | МТЗ-82+КМС-5,4-01 | 58,9 | 37,0 | 0,95 | 0,86 | 0,903 |
| 51 | МТЗ-80+АК-3,6 | 58,9 | 32,4 | 0,93 | 0,89 | 0,840 |
| 52 | МТЗ-80+Л-202 | 58,9 | 32,4 | 0,97 | 0,89 | 0,930 |
| 53 | МТЗ-1221+КФУ-3,2 | 95,6 | 51,5 | 0,97 | 0,82 | 0,952 |
| 54 | МТЗ-80+КОН-2,8 | 58,9 | 32,4 | 0,92 | 0,86 | 0,909 |
| 55 | МТЗ-80+КРН-4,2Г | 58,9 | 32,4 | 0,94 | 0,86 | 0,917 |
| 56 | МТЗ-82+СЗУ-3,6 | 58,9 | 37,0 | 0,97 | 0,89 | 0,901 |
| 57 | МТЗ-82+СЗ-3,6А | 58,9 | 37,0 | 0,97 | 0,89 | 0,920 |
| 58 | МТЗ-1005+КМС-5,4-01 | 77,2 | 41,1 | 0,93 | 0,86 | 0,908 |
| 59 | МТЗ-1005+ЛДГ-5А | 77,2 | 41,1 | 0,95 | 0,86 | 0,942 |
| 60 | МТЗ-1005+КГО-4,2 | 77,2 | 41,1 | 0,92 | 0,86 | 0,928 |
| 61 | МТЗ-82+ПГП-3-35Б | 58,9 | 37,0 | 0,88 | 0,89 | 0,907 |
| 62 | МТЗ-1025+ПЛН-3-35П | 77,2 | 42,6 | 0,89 | 0,86 | 0,942 |
| 63 | МТЗ-2102+ПКМ-6-35 | 156,0 | 108,0 | 0,90 | 0,82 | 0,996 |
| 64 | МТЗ-1025+СЗ-5,4А | 77,2 | 42,6 | 0,94 | 0,86 | 0,925 |
| 65 | МТЗ-82+КПН-4 | 58,9 | 37,0 | 0,92 | 0,89 | 0,898 |

Продолжение таблицы 2

| Шифр | Состав машинно – тракторного агрегата | Nен, кВт | G, кН | ηNeопт | ηмг | ηõ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 66 | МТЗ-1802+ПЛН-4-35П | 132,3 | 86,0 | 0,91 | 0,82 | 0,996 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | МТЗ-1221+ПЛП-4-35 | 95,6 | 51,5 | 0,90 | 0,82 | 0,932 |
| 68 | МТЗ-1025+ЛДГ-5А | 77,2 | 42,6 | 0,95 | 0,86 | 0,975 |
| 69 | МТЗ-1802+ЛДГ-10А | 132,3 | 86,0 | 0,96 | 0,82 | 0,994 |
| 70 | МТЗ-1802+КПН-5,6 | 132,3 | 86,0 | 0,93 | 0,82 | 0,981 |
| 71 | МТЗ-1025+АКШ-3,6 | 77,2 | 42,6 | 0,95 | 0,84 | 0,965 |
| 72 | МТЗ-82+АК-3,6 | 58,9 | 37,0 | 0,92 | 0,84 | 0,960 |
| 73 | МТЗ-1522+ПЛН-5-35П | 115,0 | 60,0 | 0,91 | 0,82 | 0,904 |
| 74 | МТЗ-1522+ПКГ-5-40В | 115,0 | 60,0 | 0,90 | 0,82 | 0,893 |
| 75 | МТЗ-1522+ЛДГ-10А | 115,0 | 60,0 | 0,96 | 0,82 | 0,835 |
| 76 | МТЗ-1522+АПВ-4,5 | 115,0 | 60,0 | 0,90 | 0,82 | 0,833 |
| 77 | МТЗ-1221+Л-110 | 95,6 | 51,5 | 0,91 | 0,82 | 0,956 |
| 78 | К-701+ППШ-10-35 | 221,0 | 131,3 | 0,89 | 0,84 | 0,960 |
| 79 | К-701+ПН-8-35У | 221,0 | 131,3 | 0,88 | 0,84 | 0,948 |
| 80 | МТЗ-1802+ЛДГ-10А | 132,3 | 86,0 | 0,96 | 0,82 | 0,989 |
| 81 | МТЗ-1802+КСО-6 | 132,3 | 86,0 | 0,93 | 0,82 | 0,990 |
| 82 | МТЗ-2102+ККС-8 | 156,0 | 108,0 | 0,94 | 0,82 | 0,989 |
| 83 | МТЗ-1221+АКШ-6 | 95,6 | 51,5 | 0,95 | 0,82 | 0,942 |
| 84 | МТЗ-2102+БПД-5МW | 156,0 | 108,0 | 0,96 | 0,82 | 0,985 |
| 85 | МТЗ-1522+АКШ-6 | 115,0 | 60,0 | 0,95 | 0,82 | 0,870 |
| 86 | К-701+ПНИ-8-40 | 221,0 | 131,3 | 0,88 | 0,84 | 0,952 |
| 87 | К-701+ПЛП-7-35 | 221,0 | 131,3 | 0,89 | 0,84 | 0,960 |
| 88 | К-701+БПД-7МW | 221,0 | 131,3 | 0,91 | 0,84 | 0,935 |
| 89 | К-701+КЧН-5,4 | 221,0 | 131,3 | 0,89 | 0,84 | 0,940 |
| 90 | МТЗ-1522+КЧН-5,4 | 115,0 | 60,0 | 0,91 | 0,82 | 0,800 |
| 91 | МТЗ-1522+БПД-5МW | 115,0 | 60,0 | 0,96 | 0,82 | 0,840 |
| 92 | МТЗ-1522+ККС-8 | 115,0 | 60,0 | 0,92 | 0,82 | 0,860 |
| 93 | МТЗ-1221+АПО-3 | 95,6 | 51,5 | 0,97 | 0,82 | 0,829 |
| 94 | МТЗ-1221+КПН-5,6 | 95,6 | 51,5 | 0,93 | 0,82 | 0,967 |
| 95 | МТЗ-1522+КНС-6 | 115,0 | 60,0 | 0,94 | 0,82 | 0,859 |
| 96 | МТЗ-1221+КЧН-1,8 | 95,6 | 51,5 | 0,88 | 0,82 | 0,927 |
| 97 | МТЗ-1025+АЧУ-2,8 | 77,2 | 42,6 | 0,91 | 0,84 | 0,925 |
| 98 | МТЗ-1802+АПО-3 | 132,3 | 86,0 | 0,97 | 0,82 | 0,980 |
| 99 | МТЗ-1221+АКШ-6 | 95,6 | 51,5 | 0,95 | 0,82 | 0,925 |

Пояснение к таблице 2:

1) Nℓн- номинальная мощность двигателя трактора, кВт;

2) G - вес трактора, кН;

3) ηNℓопт - коэффициент оптимальной загрузки двигателя трактора;

4)  ηмг- коэффициент полезного действия трансмиссий трактора;

5)   ηδ - коэффициент полезного действия буксования трактора.

Пример решения задачи 2

Соблюдая агротехнические требования выполнения технологической        операции и рациональную по загрузке двигателя трактора подобрать наиболее        рациональную по загрузке рабочую передачу работы агрегата, определить теоретическую и рабочую скорость движения агрегата на принятой передаче без учёта                действительной частоты вращения коленчатого вала, если дано:

1)Состав агрегата - МТЗ-1522 + ППШ-10-35.

2)Номинальная мощность двигателя трактора, кВт - Nℓн= 115,0 кВт.

3)Вес  трактора, кН - G= 60,0 кН.

4)Коэффициент оптимальной загрузки двигателя трактора - ηNℓопт= 1,0.

5)Коэффициент полезного действия трансмиссии трактора - ηмг= 0,82.

6)Коэффициент полезного действия буксования трактора - ηδ= 0,94.

7)Рабочее сопротивление агрегата, кН - Ra= 20,827 кН

8)Коэффициент сопротивления качению трактора - fт= 0,07.

9)Уклон поля, в процентах - i= 3 % = 0,03.

10)Минимально возможная скорость движения агрегата по агротехнике, км/ч - vmin= 5,0 км/ч.

11)Максимально возможная скорость движения агрегата по агротехнике, км/ч - vmax= 12,0 км/ч.

Решение

1 Определяем максимальную  скорость  движения агрегата исходя из       номинальной мощности двигателя трактора

опт

дв       Nен   ηМe ηмг   ηб

Vmax =  --------------------- 3,6

Rа + G (fт + i)

дв                115,0 х 1 х 0,82 х 0,94

Vmax = ----------------------------------- х 3,6 = 7,79 км/ч.

34,98 + 60 х (0,07 + 0,03)

2 Исходя из  требований  агротехники  и  скорости по загрузке двигателя    определяем рабочую передачу и скорость движения  агрегата

агр                агр                              дв

Vmin ≤ Vр ≤ Vmax ;               Vр ≤ Vmax;

5,0 ≤ 7,51 ≤ 12,0;                7,51 ≤ 7,79.

Vр = Vт ηб

Vр = 7,99 х 0,94 = 7,51 км/ч               Принимаем передачу  3д 2п.

У с л о в и е   з а д а ч и  3

Определить часовую теоретическую и техническую производительность     агрегата в функции скорости и  ширины захвата, предварительно определив      коэффициент использования времени смены, определить сменную техническую производительность, приняв время смены 7 (семь) часов, т.е. T = 7ч.

Определить коэффициент использования работоспособности агрегата и      наметить  мероприятия по улучшению степени использования технических      возможностей (работоспособности) агрегата, если дано:

1)Состав агрегата -

2)Время остановки агрегата на технологическое обслуживание (выгрузка - загрузка бункеров, очистка рабочих органов, проверка качество работы и т.п.), ч   - t1 =

3)Время на техническое обслуживание агрегата в поле, ч - t2 =

4)Время на  отдых и личные нужды механизатора и вспомогательных          рабочих обслуживающих агрегатов, ч - t5 =

5)Подготовительно-заключительное время, ч - t6 =

6)Коэффициент рабочих ходов - φ =

7)Коэффициент использования конструктивной ширины захвата агрегата - β

8)Конструктивная ширина захвата агрегата, м - Вк =         (принять согласно   состава машинно-тракторного агрегата);

9)Рабочая скорость движения агрегата (трактора), км/ч - Vр =

10)Теоретическая скорость движения агрегата (трактора), км/ч - Vт =

Состав машинно-тракторного агрегата и исходные данные для решения       задачи, включая и необходимые справочные данные принять из таблицы 3         согласно варианта (шифра) или условия и решения задачи 1 или 2.

# Таблица 3 – Исходные   и   справочные   данные   для   решения                              задач   3   по   вариантам

| шифр | Состав машинно – тракторного агрегата | t1, час | t2, час | t5, час | t6, час | φ | β |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | МТЗ-1221+ПГП-4-40 | 0,46 | 0,18 | 0,45 | 1,05 | 0,916 | 1,10 |
| 01 | МТЗ-82+КГО-3,0 | 0,33 | 0,18 | 0,42 | 1,00 | 0,940 | 1,00 |
| 02 | МТЗ-80+АК-3 | 0,42 | 0,17 | 0,42 | 0,90 | 0,917 | 0,96 |
| 03 | МТЗ-80+Л-202 | 1,15 | 0,20 | 0,60 | 0,97 | 0,950 | 1,00 |
| 04 | МТЗ-80+ССТ-12В | 1,30 | 0,22 | 0,60 | 1,02 | 0,960 | 1,00 |
| 05 | МТЗ-80+КОН-2,8А | 0,30 | 0,19 | 0,42 | 0,95 | 0,944 | 1,00 |
| 06 | МТЗ-80+КРН-4,2Г | 0,41 | 0,18 | 0,42 | 0,85 | 0,948 | 1,00 |
| 07 | МТЗ-82+СЗТ-3,6А | 1,05 | 0,24 | 0,60 | 1,10 | 0,952 | 1,00 |
| 08 | МТЗ-82+СЗ-3,6А | 1,00 | 0,21 | 0,60 | 1,12 | 0,942 | 1,00 |
| 09 | МТЗ-1005+ЛДГ-5А | 0,20 | 0,18 | 0,42 | 0,91 | 0,940 | 0,96 |
| 10 | МТЗ-1005+УСМК-5,4В | 0,63 | 0,31 | 0,42 | 1,04 | 0,954 | 1,00 |
| 11 | МТЗ-1005+ОКГ-4 | 0,38 | 0,21 | 0,42 | 1,03 | 0,964 | 1,00 |
| 12 | МТЗ-82+ПЛН-3-35П | 0,25 | 0,17 | 0,42 | 0,97 | 0,948 | 1,10 |
| 13 | МТЗ-1025+ПЛН-3-35П | 0,25 | 0,17 | 0,42 | 0,98 | 0,943 | 1,10 |
| 14 | МТЗ-1802+АПУ-3,5 | 0,25 | 0,18 | 0,42 | 1,10 | 0,952 | 0,96 |
| 15 | МТЗ-1025+КПН-4 | 0,30 | 0,20 | 0,42 | 0,97 | 0,970 | 0,96 |
| 16 | МТЗ-82+КПН-4М | 0,30 | 0,20 | 0,42 | 0,96 | 0,962 | 0,96 |

Продолжение таблицы 3

| шифр | Состав машинно – тракторного агрегата | t1, час | t2, час | t5, час | t6, час | φ | β |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 | МТЗ-1802+ПГП-4-40 | 0,27 | 0,17 | 0,55 | 0,98 | 0,920 | 1,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | МТЗ-1221+ПЛН-5-35А | 0,27 | 0,19 | 0,55 | 1,06 | 0,940 | 1,08 |
| 19 | МТЗ-1802+ЛДГ-10А | 0,20 | 0,17 | 0,55 | 1,08 | 0,919 | 0,96 |
| 20 | МТЗ-2102+ЛДГ-10А | 0,22 | 0,18 | 0,55 | 1,15 | 0,905 | 0,96 |
| 21 | МТЗ-1802+КПН-5,6 | 0,30 | 0,19 | 0,55 | 1,14 | 0,911 | 0,96 |
| 22 | МТЗ-2102+АКШ-7,2 | 0,45 | 0,22 | 0,55 | 1,18 | 0,924 | 0,96 |
| 23 | МТЗ-1802+АКШ-6 | 0,25 | 0,26 | 0,44 | 1,23 | 0,900 | 0,96 |
| 24 | МТЗ-1522+ПЛН-5-35П | 0,30 | 0,18 | 0,45 | 1,00 | 0,925 | 1,08 |
| 25 | МТЗ-1522+ПКГ-5-40В | 0,30 | 0,21 | 0,45 | 1,10 | 0,931 | 1,08 |
| 26 | МТЗ-1522+ЛДГ-10А | 0,22 | 0,19 | 0,45 | 1,08 | 0,917 | 0,96 |
| 27 | МТЗ-1522+КЧН-5,4 | 0,25 | 0,38 | 0,44 | 1,18 | 0,913 | 0,96 |
| 28 | МТЗ-1221+ ПКМ-4-40Р | 0,48 | 0,23 | 0,43 | 1,03 | 0,916 | 1,09 |
| 29 | МТЗ-2102+ПЛН-5-35П | 0,30 | 0,23 | 0,46 | 0,80 | 0,942 | 1,08 |
| 30 | МТЗ-2102+ПГПО-5-35 | 0,33 | 0,24 | 0,46 | 0,84 | 0,954 | 1,08 |
| 31 | МТЗ-1802+ЛДГ-10А | 0,22 | 0,19 | 0,46 | 0,81 | 0,900 | 0,96 |
| 32 | МТЗ-1802+КСО-6 | 0,25 | 0,19 | 0,46 | 0,73 | 0,918 | 0,96 |
| 33 | МТЗ-2102+ККС-8 | 0,31 | 0,23 | 0,46 | 0,79 | 0,936 | 0,96 |
| 34 | К-701+КФУ-7,3 | 0,52 | 0,25 | 0,46 | 0,77 | 0,942 | 0,96 |
| 35 | МТЗ-1522+БПД-5МW | 0,20 | 0,17 | 0,46 | 0,78 | 0,929 | 0,96 |
| 36 | МТЗ-1522+АКШ-7,2 | 0,50 | 0,26 | 0,48 | 1,16 | 0,915 | 0,96 |
| 37 | К-701+ПЛН-9-35 | 0,48 | 0,25 | 0,48 | 1,18 | 0,920 | 1,05 |
| 38 | К-701+ПГП-7-40М | 0,45 | 0,23 | 0,48 | 1,13 | 0,912 | 1,06 |
| 39 | К-701+БПД-7МW | 0,20 | 0,20 | 0,48 | 1,15 | 0,933 | 0,96 |
| 40 | К-701+КЧН-5,4 | 0,34 | 0,22 | 0,48 | 1,26 | 0,914 | 0,96 |
| 41 | МТЗ-1522+АКМ-4 | 0,27 | 0,22 | 0,48 | 1,20 | 0,936 | 0,96 |
| 42 | МТЗ-1522+БПД-5МW | 0,55 | 0,26 | 0,48 | 1,08 | 0,917 | 0,96 |
| 43 | МТЗ-1522+ККС-8 | 0,61 | 0,33 | 0,52 | 1,13 | 0,922 | 0,96 |
| 44 | МТЗ-1221+Л-111 | 0,20 | 0,18 | 0,48 | 1,07 | 0,913 | 0,96 |
| 45 | МТЗ-1221+АКР-3 | 0,45 | 0,23 | 0,48 | 1,08 | 0,918 | 0,96 |
| 46 | МТЗ-1522+КНС-6 | 0,45 | 0,30 | 0,52 | 1,16 | 0,951 | 0,96 |
| 47 | МТЗ-1221+КЧН-4,2 | 0,65 | 0,30 | 0,50 | 1,25 | 0,920 | 0,96 |
| 48 | МТЗ-2102+КФУ-4,0 | 0,17 | 0,16 | 0,53 | 1,22 | 0,888 | 0,96 |
| 49 | МТЗ-1802+БНД-5МW | 0,18 | 0,17 | 0,55 | 1,10 | 0,898 | 0,96 |
| 50 | МТЗ-82+КМС-5,4-01 | 0,34 | 0,20 | 0,42 | 0,90 | 0,968 | 1,00 |
| 51 | МТЗ-80+АК-3,6 | 0,41 | 0,17 | 0,42 | 1,13 | 0,921 | 0,96 |
| 52 | МТЗ-80+Л-202 | 1,10 | 0,21 | 0,60 | 0,91 | 0,966 | 1,00 |
| 53 | МТЗ-1221+КФУ-3,2 | 0,55 | 0,24 | 0,60 | 1,24 | 0,940 | 0,96 |
| 54 | МТЗ-80+КОН-2,8А | 0,34 | 0,20 | 0,42 | 0,93 | 0,958 | 1,00 |
| 55 | МТЗ-80+КРН-4,2Г | 0,38 | 0,20 | 0,42 | 1,08 | 0,956 | 1,00 |
| 56 | МТЗ-82+СЗУ-3,6 | 0,88 | 0,33 | 0,60 | 0,98 | 0,942 | 1,00 |
| 57 | МТЗ-82+СЗ-3,6А | 1,08 | 0,36 | 0,60 | 1,01 | 0,958 | 1,00 |
| 58 | МТЗ-1005+КМС-5,4-01 | 0,60 | 0,28 | 0,42 | 0,99 | 0,946 | 1,00 |
| 59 | МТЗ-1005+ЛДГ-5А | 0,22 | 0,18 | 0,42 | 0,87 | 0,944 | 0,96 |
| 60 | МТЗ-1005+КГО-4,2 | 0,40 | 0,27 | 0,42 | 1,03 | 0,944 | 1,00 |
| 61 | МТЗ-82+ПГП-3-35Б | 0,27 | 0,21 | 0,42 | 0,91 | 0,967 | 1,10 |
| 62 | МТЗ-1025+ПЛН-3-35П | 0,22 | 0,22 | 0,42 | 1,02 | 0,969 | 1,10 |
| 63 | МТЗ-2102+ПКМ-6-35 | 0,28 | 0,21 | 0,42 | 1,05 | 0,951 | 1,08 |
| 64 | МТЗ-1025+СЗ-5,4А | 1,10 | 0,20 | 0,42 | 0,98 | 0,966 | 1,00 |

Продолжение таблицы 3

| шифр | Состав машинно – тракторного агрегата | t1, час | t2, час | t5, час | t6, час | φ | β |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 65 | МТЗ-82+КПН-4 | 0,34 | 0,20 | 0,42 | 0,96 | 0,952 | 0,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | МТЗ-1802+ПЛН-4-35П | 0,30 | 0,21 | 0,55 | 1,05 | 0,958 | 1,09 |
| 67 | МТЗ-1221+ПЛП-4-35 | 0,25 | 0,22 | 0,45 | 1,13 | 0,852 | 1,09 |
| 68 | МТЗ-1025+ЛДГ-5А | 0,18 | 0,17 | 0,55 | 1,04 | 0,922 | 0,96 |
| 69 | МТЗ-1802+ЛДГ-10А | 0,19 | 0,18 | 0,55 | 1,12 | 0,931 | 0,96 |
| 70 | МТЗ-1802+КПН-5,6 | 0,32 | 0,20 | 0,55 | 1,14 | 0,928 | 0,96 |
| 71 | МТЗ-1025+АКШ-3,6 | 0,43 | 0,22 | 0,55 | 1,20 | 0,904 | 0,96 |
| 72 | МТЗ-82+АК-3,6 | 0,66 | 0,25 | 0,54 | 1,11 | 0,918 | 0,96 |
| 73 | МТЗ-1522+ПЛН-5-35П | 0,28 | 0,18 | 0,43 | 1,10 | 0,956 | 1,08 |
| 74 | МТЗ-1522+ПКГ-5-40В | 0,36 | 0,21 | 0,43 | 1,02 | 0,950 | 1,08 |
| 75 | МТЗ-1522+ЛДГ-10А | 0,20 | 0,18 | 0,43 | 1,12 | 0,904 | 0,96 |
| 76 | МТЗ-1522+АПВ-4,5 | 0,60 | 0,28 | 0,44 | 1,14 | 0,923 | 0,96 |
| 77 | МТЗ-1221+Л-110 | 0,44 | 0,19 | 0,43 | 1,08 | 0,898 | 1,09 |
| 78 | К-701+ППШ-10-35 | 0,26 | 0,19 | 0,46 | 0,85 | 0,933 | 1,08 |
| 79 | К-701+ПН-8-35У | 0,36 | 0,20 | 0,46 | 0,84 | 0,936 | 1,08 |
| 80 | МТЗ-1802+ЛДГ-10А | 0,22 | 0,19 | 0,46 | 0,83 | 0,911 | 0,96 |
| 81 | МТЗ-1802+КСО-6 | 0,27 | 0,20 | 0,46 | 0,79 | 0,916 | 0,96 |
| 82 | МТЗ-2102+ККС-8 | 0,28 | 0,21 | 0,46 | 0,83 | 0,924 | 0,96 |
| 83 | МТЗ-1221+АКШ-6 | 0,50 | 0,25 | 0,46 | 0,82 | 0,918 | 0,96 |
| 84 | МТЗ-2102+БПД-5МW | 0,68 | 0,31 | 0,50 | 0,81 | 0,931 | 0,96 |
| 85 | МТЗ-1522+АКШ-6 | 0,48 | 0,22 | 0,48 | 0,77 | 0,923 | 0,96 |
| 86 | К-701+ПНИ-8-40 | 0,44 | 0,22 | 0,48 | 1,20 | 0,931 | 1,05 |
| 87 | К-701+ПЛП-7-35 | 0,41 | 0,23 | 0,48 | 1,13 | 0,908 | 1,06 |
| 88 | К-701+БПД-7МW | 0,21 | 0,19 | 0,48 | 1,11 | 0,942 | 0,96 |
| 89 | К-701+КЧН-5,4 | 0,30 | 0,19 | 0,48 | 1,26 | 0,924 | 0,96 |
| 90 | МТЗ-1522+КЧН-5,4 | 0,29 | 0,19 | 0,48 | 1,14 | 0,948 | 0,96 |
| 91 | МТЗ-1522+БПД-5МW | 0,59 | 0,21 | 0,48 | 1,05 | 0,907 | 0,96 |
| 92 | МТЗ-1522+ККС-8 | 0,98 | 0,23 | 0,42 | 1,10 | 0,938 | 0,96 |
| 93 | МТЗ-1221+АПО-3 | 0,15 | 0,18 | 0,48 | 0,97 | 0,903 | 0,96 |
| 94 | МТЗ-1221+КПН-5,6 | 0,44 | 0,21 | 0,48 | 0,98 | 0,916 | 0,96 |
| 95 | МТЗ-1522+КНС-6 | 0,91 | 0,30 | 0,42 | 1,05 | 0,925 | 0,96 |
| 96 | МТЗ-1221+КЧН-1,8 | 0,17 | 0,17 | 0,46 | 1,09 | 0,941 | 0,96 |
| 97 | МТЗ-1025+АЧУ-2,8 | 0,17 | 0,17 | 0,55 | 1,13 | 0,876 | 0,96 |
| 98 | МТЗ-1802+АПО-3 | 0,17 | 0,17 | 0,55 | 1,05 | 0,935 | 0,96 |
| 99 | МТЗ-1221+АКШ-6 | 0,40 | 0,18 | 0,55 | 1,11 | 0,906 | 0,96 |

Пояснение к таблице 3:

1) t1  - время остановок агрегата на технологическое обслуживание (выгрузка - загрузка  бункеров, очистка  рабочих органов, проверка качества работы и т.п.),час;

2) t2  - время на техническое обслуживание агрегата в поле, час;

3) t5  - время на отдых и личные надобности механизаторов и                      вспомогательных рабочих обслуживающих агрегат, час;

4) t6  - подготовительно-заключительное время, час;

5)  φ - коэффициент рабочих ходов;

6) β - коэффициент использования конструктивной ширины  захвата               машинно-тракторного агрегата.

Пример решения задачи 3

Определить часовую теоретическую и техническую производительность     агрегата в функции скорости и  ширины захвата, предварительно определив      коэффициент использования времени смены, определить сменную техническую производительность, приняв время смены 7 (семь) часов, т.е. T = 7ч.

Определить коэффициент использования работоспособности агрегата и      наметить  мероприятия по улучшению степени использования технических      возможностей (работоспособности) агрегата, если дано:

1)Состав агрегата - МТЗ-1522 + ППШ-10-35.

2)Время остановки агрегата на технологическое обслуживание (выгрузка - загрузка бункеров, очистка рабочих органов, проверка качество работы и т.п.), ч   - t1 = 0,33 час.

3)Время на техническое обслуживание агрегата в поле, ч - t2 = 0,24 час.

4)Время на  отдых и личные нужды механизатора и вспомогательных          рабочих обслуживающих агрегатов, ч - t5 = 0,46 час.

5)Подготовительно-заключительное время, ч - t6 = 0,53 час.

6)Коэффициент рабочих ходов - φ = 0,954.

7)Коэффициент использования конструктивной ширины захвата агрегата -    β = 1,05.

8)Конструктивная ширина захвата агрегата, м - Вк = 2,1 м.

9)Рабочая скорость движения агрегата (трактора), км/ч - Vр = 7,51 км/ч.

10)Теоретическая скорость движения агрегата (трактора), км/ч -                    Vт = 7,99 км/ч.

Решение

1Определить часовую теоретическую производительность агрегата

Wт = 0,1 Вк Vт

Wт = 0,1 х 3,5 х 7,99 = 2,80 га/ч.

2Определяем рабочую ширину захвата агрегата, м

Вр = Вк  β

Вр = 3,5 х 1,05 = 3,675 м

3 Определяем коэффициент использования времени смены

τ = (τ1  + τ2  + τ5  + τ6 - 3)  φ

τ1  = (Т - t1 ) / Т

τ1  = (7 – 0,33) / 7 = 0,953.

τ2 = (Т – t2 ) / Т

τ2  = (7 – 0,24) / 7 = 0,966.

τ5  = (Т – t5 ) / Т

τ5  = (7 – 0,46) / 7 = 0,934.

τ6  = (Т - t6 ) / Т

τ6 = (7 – 0,53) / 7 = 0,924.

τ  = (0,953 + 0,966 + 0,934 + 0,924 – 3) х 0,954 = 0,741.

4 Определяем часовую техническую производительность агрегата

Wч = 0,1 Вр Vр  τ

Wч = 0,1 х 3,675 х 7,51 х 0,741 = 2,05 га/ч.

5 Определяем коэффициент использования работоспособности  агрегата

Wч

σ = ----

Wт

2,05

σ = -------- = 0,732

2,80

6 Определяем сменную производительность МТА

Wсм = Wч Т

Wсм = 2,05 х 7 = 14,35 га/смену.

У с л о в и е   з а д а ч и  4

Учитывая загрузку двигателя трактора при выполнении технологической операции определить расход топлива на единицу выполненной работы агрегатом и наметить мероприятия по его снижению, если дано:

1)Состав агрегата -

2)Максимальный часовой расход топлива на холостом ходу двигателя, кг/ч- Gхд =

3)Номинальный часовой расход топлива, кг/ч - Gтн =

4)Время переездов агрегата к месту работы и обратно, ч - tпнк =

5)Время остановок агрегата с работающим двигателем, ч - tо =

6)Уклон поля, в процентах - i =

7)Коэффициент сопротивления качению трактора - fт =

8)Рабочее сопротивление агрегата, кН - Rа =

9)Холостое сопротивление агрегата, кН - Rх =

10)Номинальная мощность двигателя трактора, кВт - Nℓн=

11)Вес трактора, кН - G =

12)Рабочая скорость движения агрегата (трактора), км/ч - Vр =

13)Коэффициент полезного действия трансмиссии трактора - ηмг=

14)Коэффициент полезного действия буксования трактора - ηδ=

15)Время смены, ч - Т =

16)Сменная техническая производительность агрегата, га/см - Wсм =

17)Коэффициент использования времени смены - τ =

18)Коэффициент рабочих ходов - φ =

Состав машинно-тракторного агрегата и исходные данные для решения       задачи, включая и необходимые справочные данные принять из таблицы 4         согласно варианта (шифра) или условия и решения задачи 1, 2 или 3.

Таблица 4 – Исходные   и  справочные   данные   для   решения                      задач   4   по     вариантам

| Шифр | Состав машинно – тракторного агрегата | Gхд, кг/ч | Gтн, кг/ч кг/ч | tпнк, час | tо, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | МТЗ-1221+ПГП-4-40 | 5,80 | 22,25 | 0,20 | 0,48 |
| 01 | МТЗ-82+КГО-3,0 | 3,80 | 14,80 | 0,20 | 0,30 |
| 02 | МТЗ-80+АК-3 | 3,80 | 14,80 | 0,25 | 0,40 |

Продолжение таблицы 4

| Шифр | Состав машинно – тракторного агрегата | Gхд, кг/ч | Gтн, кг/ч кг/ч | tпнк, час | tо, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 03 | МТЗ-80+Л-202 | 3,80 | 14,80 | 0,22 | 1,13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | МТЗ-80+ССТ-12В | 3,80 | 14,80 | 0,22 | 1,28 |
| 05 | МТЗ-80+КОН-2,8А | 3,80 | 14,80 | 0,20 | 0,28 |
| 06 | МТЗ-80+КРН-4,2Г | 3,80 | 14,80 | 0,20 | 0,39 |
| 07 | МТЗ-82+СЗТ-3,6А | 3,80 | 14,80 | 0,30 | 1,03 |
| 08 | МТЗ-82+СЗ-3,6А | 3,80 | 14,80 | 0,30 | 0,98 |
| 09 | МТЗ-1005+ЛДГ-5А | 3,90 | 18,10 | 0,26 | 0,18 |
| 10 | МТЗ-1005+УСМК-5,4В | 3,90 | 18,10 | 0,24 | 0,61 |
| 11 | МТЗ-1005+ОКГ-4 | 3,90 | 18,10 | 0,23 | 0,37 |
| 12 | МТЗ-82+ПЛН-3-35П | 3,80 | 14,80 | 0,20 | 0,23 |
| 13 | МТЗ-1025+ПЛН-3-35П | 3,90 | 18,10 | 0,20 | 0,26 |
| 14 | МТЗ-1802+АПУ-3,5 | 7,56 | 29,10 | 0,30 | 0,28 |
| 15 | МТЗ-1025+КПН-4 | 3,90 | 18,10 | 0,20 | 0,28 |
| 16 | МТЗ-82+КПН-4М | 3,80 | 14,80 | 0,20 | 0,32 |
| 17 | МТЗ-1802+ПГП-4-40 | 7,56 | 29,10 | 0,28 | 0,25 |
| 18 | МТЗ-1221+ПЛН-5-35А | 5,80 | 22,25 | 0,21 | 0,29 |
| 19 | МТЗ-1802+ЛДГ-10А | 7,56 | 29,10 | 0,33 | 0,18 |
| 20 | МТЗ-2102+ЛДГ-10А | 10,10 | 38,80 | 0,35 | 0,20 |
| 21 | МТЗ-1802+КПН-5,6 | 7,56 | 29,10 | 0,34 | 0,28 |
| 22 | МТЗ-2102+АКШ-7,2 | 10,10 | 38,80 | 0,32 | 0,43 |
| 23 | МТЗ-1802+АКШ-6 | 7,56 | 29,10 | 0,38 | 1,23 |
| 24 | МТЗ-1522+ПЛН-5-35П | 6,60 | 25,50 | 0,20 | 0,28 |
| 25 | МТЗ-1522+ПКГ-5-40В | 6,60 | 25,50 | 0,22 | 0,32 |
| 26 | МТЗ-1522+ЛДГ-10А | 6,60 | 25,50 | 0,28 | 0,20 |
| 27 | МТЗ-1522+КЧН-5,4 | 6,60 | 25,50 | 0,26 | 1,23 |
| 28 | МТЗ-1221+ ПКМ-4-40Р | 5,80 | 22,25 | 0,20 | 0,46 |
| 29 | МТЗ-2102+ПЛН-5-35П | 10,10 | 38,80 | 0,33 | 0,28 |
| 30 | МТЗ-2102+ПГПО-5-35 | 10,10 | 38,80 | 0,29 | 0,31 |
| 31 | МТЗ-1802+ЛДГ-10А | 7,56 | 29,10 | 0,31 | 0,20 |
| 32 | МТЗ-1802+КСО-6 | 7,56 | 29,10 | 0,18 | 0,23 |
| 33 | МТЗ-2102+ККС-8 | 10,10 | 38,80 | 0,24 | 0,29 |
| 34 | К-701+КФУ-7,3 | 12,50 | 54,00 | 0,18 | 0,50 |
| 35 | МТЗ-1522+БПД-5МW | 6,60 | 25,50 | 0,21 | 0,18 |
| 36 | МТЗ-1522+АКШ-7,2 | 6,60 | 25,50 | 0,31 | 0,48 |
| 37 | К-701+ПЛН-9-35 | 12,50 | 54,00 | 0,19 | 0,46 |
| 38 | К-701+ПГП-7-40М | 12,50 | 54,00 | 0,25 | 0,43 |
| 39 | К-701+БПД-7МW | 12,50 | 54,00 | 0,20 | 0,18 |
| 40 | К-701+КЧН-5,4 | 12,50 | 54,00 | 0,26 | 0,32 |
| 41 | МТЗ-1522+АКМ-4 | 6,60 | 25,50 | 0,22 | 0,25 |
| 42 | МТЗ-1522+БПД-5МW | 6,60 | 25,50 | 0,23 | 0,53 |
| 43 | МТЗ-1522+ККС-8 | 6,60 | 25,50 | 0,27 | 1,78 |
| 44 | МТЗ-1221+Л-111 | 5,80 | 22,25 | 0,30 | 0,18 |
| 45 | МТЗ-1221+АКР-3 | 5,80 | 22,25 | 0,28 | 0,43 |
| 46 | МТЗ-1522+КНС-6 | 6,60 | 25,50 | 0,31 | 1,98 |
| 47 | МТЗ-1221+КЧН-4,2 | 5,80 | 22,25 | 0,35 | 1,63 |
| 48 | МТЗ-2102+КФУ-4,0 | 10,10 | 38,80 | 0,32 | 0,14 |
| 49 | МТЗ-1802+БНД-5МW | 7,56 | 29,10 | 0,34 | 0,16 |
| 50 | МТЗ-82+КМС-5,4-01 | 3,80 | 14,80 | 0,15 | 0,36 |

Продолжение таблицы 4

| Шифр | Состав машинно – тракторного агрегата | Gхд, кг/ч | Gтн, кг/ч кг/ч | tпнк, час | tо, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 51 | МТЗ-80+АК-3,6 | 3,80 | 14,80 | 0,33 | 0,51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | МТЗ-80+Л-202 | 3,80 | 14,80 | 0,16 | 1,12 |
| 53 | МТЗ-1221+КФУ-3,2 | 5,80 | 22,25 | 0,34 | 1,14 |
| 54 | МТЗ-80+КОН-2,8 | 3,80 | 14,80 | 0,17 | 0,36 |
| 55 | МТЗ-80+КРН-4,2Г | 3,80 | 14,80 | 0,20 | 0,40 |
| 56 | МТЗ-82+СЗУ-3,6 | 3,80 | 14,80 | 0,18 | 0,90 |
| 57 | МТЗ-82+СЗ-3,6А | 3,80 | 14,80 | 0,21 | 1,10 |
| 58 | МТЗ-1005+КМС-5,4-01 | 3,90 | 18,10 | 0,19 | 0,62 |
| 59 | МТЗ-1005+ЛДГ-5А | 3,90 | 18,10 | 0,22 | 0,24 |
| 60 | МТЗ-1005+КГО-4,2 | 3,90 | 18,10 | 0,23 | 0,42 |
| 61 | МТЗ-82+ПГП-3-35Б | 3,80 | 14,80 | 0,24 | 0,29 |
| 62 | МТЗ-1025+ПЛН-3-35П | 3,90 | 18,10 | 0,33 | 0,24 |
| 63 | МТЗ-2102+ПКМ-6-35 | 10,10 | 38,80 | 0,25 | 0,30 |
| 64 | МТЗ-1025+СЗ-5,4А | 3,90 | 18,10 | 0,32 | 0,32 |
| 65 | МТЗ-82+КПН-4 | 3,80 | 14,80 | 0,30 | 0,36 |
| 66 | МТЗ-1802+ПЛН-4-35П | 7,56 | 29,10 | 0,26 | 0,34 |
| 67 | МТЗ-1221+ПЛП-4-35 | 5,80 | 22,25 | 0,28 | 0,27 |
| 68 | МТЗ-1025+ЛДГ-5А | 3,90 | 18,10 | 0,29 | 0,20 |
| 69 | МТЗ-1802+ЛДГ-10А | 7,56 | 29,10 | 0,31 | 0,21 |
| 70 | МТЗ-1802+КПН-5,6 | 7,56 | 29,10 | 0,35 | 0,34 |
| 71 | МТЗ-1025+АКШ-3,6 | 3,90 | 18,10 | 0,34 | 0,45 |
| 72 | МТЗ-82+АК-3,6 | 3,80 | 14,80 | 0,26 | 1,68 |
| 73 | МТЗ-1522+ПЛН-5-35П | 6,60 | 25,50 | 0,33 | 0,30 |
| 74 | МТЗ-1522+ПКГ-5-40В | 6,60 | 25,50 | 0,25 | 0,38 |
| 75 | МТЗ-1522+ЛДГ-10А | 6,60 | 25,50 | 0,32 | 0,22 |
| 76 | МТЗ-1522+АПВ-4,5 | 6,60 | 25,50 | 0,24 | 1,62 |
| 77 | МТЗ-1221+Л-110 | 5,80 | 22,25 | 0,31 | 0,46 |
| 78 | К-701+ППШ-10-35 | 12,50 | 54,00 | 0,30 | 0,28 |
| 79 | К-701+ПН-8-35У | 12,50 | 54,00 | 0,29 | 0,38 |
| 80 | МТЗ-1802+ЛДГ-10А | 7,56 | 29,10 | 0,23 | 0,24 |
| 81 | МТЗ-1802+КСО-6 | 7,56 | 29,10 | 0,24 | 0,29 |
| 82 | МТЗ-2102+ККС-8 | 10,10 | 38,80 | 0,28 | 0,30 |
| 83 | МТЗ-1221+АКШ-6 | 5,80 | 22,25 | 0,27 | 0,52 |
| 84 | МТЗ-2102+БПД-5МW | 10,10 | 38,80 | 0,26 | 1,90 |
| 85 | МТЗ-1522+АКШ-6 | 6,60 | 25,50 | 0,22 | 0,50 |
| 86 | К-701+ПНИ-8-40 | 12,50 | 54,00 | 0,20 | 0,46 |
| 87 | К-701+ПЛП-7-35 | 12,50 | 54,00 | 0,18 | 0,42 |
| 88 | К-701+БПД-7МW | 12,50 | 54,00 | 0,16 | 0,23 |
| 89 | К-701+КЧН-5,4 | 12,50 | 54,00 | 0,26 | 0,32 |
| 90 | МТЗ-1522+КЧН-5,4 | 6,60 | 25,50 | 0,24 | 0,31 |
| 91 | МТЗ-1522+БПД-5МW | 6,60 | 25,50 | 0,21 | 061 |
| 92 | МТЗ-1522+ККС-8 | 6,60 | 25,50 | 0,25 | 2,00 |
| 93 | МТЗ-1221+АПО-3 | 5,80 | 22,25 | 0,22 | 0,17 |
| 94 | МТЗ-1221+КПН-5,6 | 5,80 | 22,25 | 0,21 | 0,46 |
| 95 | МТЗ-1522+КНС-6 | 6,60 | 25,50 | 0,20 | 1,93 |
| 96 | МТЗ-1221+КЧН-1,8 | 5,80 | 22,25 | 0,19 | 0,19 |
| 97 | МТЗ-1025+АЧУ-2,8 | 3,90 | 18,10 | 0,28 | 0,21 |
| 98 | МТЗ-1802+АПО-3 | 7,56 | 29,10 | 0,30 | 0,26 |
| 99 | МТЗ-1221+АКШ-6 | 5,80 | 22,25 | 0,26 | 0,42 |

Пояснение к таблице 4:

1) Gхд - максимальный часовой расход топлива на холостом ходу двигателя, кг/ч;

2)  Gтн  - номинальный часовой расход топлива, кг/ч;

3) tпнк - время переезда агрегата к месту работы и обратно, ч;

4) tо - время остановок агрегата с работающим двигателем, ч.

Пример решения задачи 4

Учитывая загрузку двигателя трактора при выполнении технологической операции определить расход топлива на единицу выполненной работы агрегатом и наметить мероприятия по его снижению, если дано:

1)Состав агрегата - МТЗ-1522 + ППШ-10-35.

2)Максимальный часовой расход топлива на холостом ходу двигателя, кг/ч- Gхд = 6,60 кг/ч.

3)Номинальный часовой расход топлива, кг/ч - Gтн = 25,50 кг/ч.

4)Время переездов агрегата к месту работы и обратно, ч - tпнк = 0,30 ч.

5)Время остановок агрегата с работающим двигателем, ч - tо = 0,31 ч.

6)Уклон поля, в процентах - i = 0,03.

7)Коэффициент сопротивления качению трактора - fт = 0,07.

8)Рабочее сопротивление агрегата, кН - Rа = 34,98 кН.

9)Холостое сопротивление агрегата, кН - Rх = 4,41 кН.

10)Номинальная мощность двигателя трактора, кВт - Nℓн= 115,00 кВт.

11)Вес трактора, кН - G = 60,00 кН.

12)Рабочая скорость движения агрегата (трактора), км/ч - Vр = 7,51 км/ч.

13)Коэффициент полезного действия трансмиссии трактора - ηмг= 0,82.

14)Коэффициент полезного действия буксования трактора - ηδ= 0,94

15)Время смены, ч - Т = 7 ч.

16)Сменная техническая производительность агрегата, га/смену -                     Wсм = 14,35 га/смену.

17)Коэффициент использования времени смены - τ = 0,741.

18)Коэффициент рабочих ходов - φ = 0,954.

Решение

1 Определяем расход топлива при минимальной частоте  вращения              коленчатого вала двигателя

Gто = 0,125 Gт.н

Gто = 0,125 х 25,50 = 3,188 кг/ч.

2 Определяем время чистой работы агрегата

Тр = Т τ

Тр = 7 х 0,741 = 5,187 ч.

3 Определяем время на холостое движение агрегата

Тр (1- φ)

tх = ---------- + tпнк

φ

5,187 х (1- 0,954)

tх = ------------------------ + 0,30   = 0,55 час

0,954

4 Время на остановки принимаем из условия задачи  tо = 0,31 ч.

5 Определяем коэффициент загрузки двигателя при рабочем  ходе агрегата

р        [ Rа + G (fт + i)] Vр

ηисп =  -------------------------

Neн  ηмг   ηб   3,6

р             [34,98 + 60,0 х (0,07 + 0,03)] х 7,51

ηисп = ------------------------------------------------- = 0,96

115,0 х 0,82 х 0,94 х 3,6

6 Определяем коэффициент  использования  мощности   двигателя трактора при холостом движении МТА

х          [Rх + G (fт + i)] Vр

ηисп =  -------------------------

Neн  ηмг  ηб  3,6

х         [4,41 + 60,0 х (0,07 + 0,03)] х 7,51

ηисп = ------------------------------------------------- = 0,25

115,0 х 0,82 х 0,94 х 3,6

7 Определяем расход топлива при холостом движении МТА

х

Gт.х = Gх.д + (Gт.н  -  Gх.д)  ηисп

Gт.х = 6,60 + (25,50 – 6,60) х 0,25 = 11,325 кг/ч

8 Определяем расход топлива в рабочем режиме работы МТА

р

Gтр = Gх.д. + (Gт.н  -  Gх.д.) ηисп,

Gтр = 6,60 + (25,50 – 6,60) х 0,96 = 24,744 кг/ч

9 Определяем расход топлива за смену

Q = Gтр Тр + Gт.х  tx + Gто to

Q = 24,744 х 5,187 + 11,325 х 0,55 + 3,188 х 0,31 = 135,56 кг/смену

10 Определяем расход топлива на единицу работы

Q

Θ = -----

Wсм

135,56

Θ  = ----------- = 9,45 кг/га.

14,35

У с л о в и е   з а д а ч и  5

Учитывая конкретные условия определить количество уборочных агрегатов, для уборки культуры исходя из площади уборки и срока уборки, а также            количество транспортных средств для бесперебойного обслуживания уборочных агрегатов и построить график согласования совместной работы техники.

Исходные данные для решения задачи принять из таблицы 5.

Таблица 5 – Исходные   и  справочные   данные   для   решения                       задач   5   по     вариантам

| шифр | Состав машинно – тракторного агрегата | Площадь поля, га | Сроки уборки, дней | Урожайность, т/га |  | Расстояние перевозки, км | Коэффициент использования времени смены | Коэффициент полезного действия буксования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основной продукции | побочной продукции |  |  |  |
| 00 | КСК-100А-1 | 180 | 11 | -- | 12,0 | 1,0 | 0,58 | -- |
| 01 | МТЗ-1025+БМ-6А | 100 | 6 | -- | 25,0 | 2,0 | 0,58 | 0,90 |
| 02 | МТЗ-1025+КПИ-2,4 | 95 | 6 | -- | 9,0 | 1,8 | 0,54 | 0,92 |
| 03 | КЗР-10 «Полесье-ротор» | 600 | 10 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 0,55 | -- |
| 04 | МТЗ-1025+ППК-6 | 80 | 6 | 30,0 | -- | 2,0 | 0,55 | 0,90 |
| 05 | КПК-3000 «Полесье-3000» | 290 | 9 | 36,0 | -- | 2,0 | 0,57 | -- |
| 06 | КЗС-7 «Полесье» | 500 | 10 | 3,8 | 4,8 | 3,5 | 0,56 | -- |
| 07 | МТЗ-1221+КДП-3000«Полесье» | 95 | 6 | 33,0 | -- | 1,5 | 0,57 | 0,93 |
| 08 | МТЗ-1025+ПКК-2-02 | 85 | 10 | 21,0 | -- | 4,0 | 0,55 | 0,89 |
| 09 | МТЗ-1005+ППК-6 | 200 | 10 | 32,0 | -- | 1,0 | 0,58 | 0,90 |
| 10 | КВК-800 «Полесье-800» | 110 | 5 | -- | 10,0 | 1,5 | 0,56 | -- |
| 11 | КЗС-10К «Полесье» | 600 | 9 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 0,56 | -- |
| 12 | РКМ-6-02 | 180 | 6 | 30,0 | -- | 3,0 | 0,64 | -- |
| 13 | «Лида-1300» | 400 | 5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 0,57 | -- |
| 14 | МТЗ-1025+МБШ-6 | 100 | 6 | -- | 25,0 | 1,5 | 0,63 | 0,94 |
| 15 | МТЗ-1522+КДП-3000«Полесье» | 100 | 7 | 32,0 | -- | 1,2 | 0,51 | 0,95 |
| 16 | ДОН-1500Б | 200 | 2 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 0,54 | -- |
| 17 | КСК-100А-1 | 110 | 8 | -- | 13,0 | 1,7 | 0,54 | -- |
| 18 | МТЗ-82+Л-605 | 100 | 5 | 19,0 | -- | 4,0 | 0,55 | 0,86 |
| 19 | РКМ-6-02 | 120 | 4 | 30,0 | -- | 1,5 | 0,62 | -- |
| 20 | МТЗ-1025+«Полесье-1400» | 130 | 6 | -- | 6,0 | 1,1 | 0,50 | 0,97 |
| 21 | КС-6Б | 160 | 5 | 28,0 | -- | 1,0 | 0,68 | -- |
| 22 | МТЗ-1221+КДП-3000«Полесье» | 120 | 8 | -- | 10,0 | 2,0 | 0,56 | 0,94 |
| 23 | МТЗ-1025+ПКК-2 | 100 | 10 | 18,0 | -- | 3,0 | 0,57 | 0,86 |
| 24 | МТЗ-80+МБК-2,7 | 140 | 9 | -- | 22,0 | 5,0 | 0,58 | 0,91 |
| 25 | КСК-100А-1 | 100 | 6 | 35,0 | -- | 2,0 | 0,57 | -- |
| 26 | МТЗ-1025+ПКК-2-01 | 90 | 6 | 20,0 | -- | 2,5 | 0,56 | 0,85 |
| 27 | МТЗ-1005+МБК-2,7 | 140 | 9 | -- | 22,0 | 2,0 | 0,64 | 0,90 |
| 28 | КЗС-8 «Полесье» | 550 | 8 | 4,0 | 5,0 | 2,5 | 0,56 | -- |
| 29 | КС-6Б | 160 | 5 | 28,0 | -- | 5,0 | 0,66 | -- |
| 30 | «Полесье-700» | 150 | 6 | -- | 10,0 | 1,5 | 0,59 | -- |
| 31 | МТЗ-82+МБК-2,7 | 140 | 9 | -- | 22,0 | 1,0 | 0,62 | 0,92 |
| 32 | КЗС-10К «Полесье» | 650 | 11 | 3,8 | 4,9 | 3,0 | 0,57 | -- |
| 33 | КСК-100А-1 | 75 | 4 | -- | 11,0 | 1,8 | 0,60 | -- |
| 34 | МТЗ-82+ПКК-2-02 | 150 | 6 | 22,0 | -- | 2,5 | 0,60 | 0,89 |
| 35 | КВК-800 «Полесье-800» | 140 | 8 | 30,0 | -- | 1,4 | 0,57 | -- |
| 36 | РКМ-6-02 | 120 | 4 | 30,0 | -- | 1,0 | 0,63 | -- |
| 37 | ДОН-1500Б | 400 | 4 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 0,58 | -- |
| 38 | МТЗ-1522+КДП-3000«Полесье» | 290 | 15 | 36,0 | -- | 1,8 | 0,55 | 0,95 |

Продолжение таблицы 5

| шифр | Состав машинно – тракторного агрегата | Площадь поля, га | Сроки уборки, дней | Урожайность, т/га |  | Расстояние перевозки, км | Коэффициент использования времени смены | Коэффициент полезного действия буксования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основной продукции | побочной продукции |  |  |  |

| 39 | МТЗ-1025+БМ-6А | 100 | 6 | -- | 25,0 | 1,0 | 0,60 | 0,93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | МТЗ-1221+КДП-3000«Полесье» | 170 | 10 | -- | 9,0 | 1,0 | 0,52 | 0,96 |
| 41 | МТЗ-82+ПКК-2-01 | 250 | 10 | 25,0 | -- | 3,0 | 0,54 | 0,90 |
| 42 | КСК-100А-1 | 120 | 6 | 30,0 | -- | 1,3 | 0,52 | -- |
| 43 | МТЗ-1005+МБК-2,7 | 140 | 9 | -- | 22,0 | 1,5 | 0,68 | 0,94 |
| 44 | КЗР-10 «Полесье-ротор» | 420 | 7 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 0,56 | -- |
| 45 | МТЗ-82+КПИ-2,4 | 90 | 10 | 31,0 | -- | 1,3 | 0,51 | 0,92 |
| 46 | КС-6Б | 160 | 5 | 28,0 | -- | 4,0 | 0,62 | -- |
| 47 | КПК-3000 «Полесье-3000» | 195 | 6 | 30,0 | -- | 1,0 | 0,59 | -- |
| 48 | КЗС-7 «Полесье» | 360 | 7 | 3,2 | 4,3 | 3,5 | 0,57 | -- |
| 49 | МТЗ-80+МКК-6 | 200 | 10 | 32,0 | -- | 4,0 | 0,68 | 0,90 |
| 50 | «Полесье-700» | 130 | 4 | -- | 8,0 | 1,8 | 0,58 | -- |
| 51 | КЗС-8 «Полесье» | 300 | 4 | 2,8 | 3,7 | 2,0 | 0,54 | -- |
| 52 | МТЗ-82+«Полесье-1400» | 85 | 11 | 28,0 | -- | 2,0 | 0,55 | 0,93 |
| 53 | КС-6Б | 160 | 5 | 28,0 | -- | 1,5 | 0,58 | -- |
| 54 | КЗС-10К «Полесье» | 500 | 6 | 3,1 | 4,1 | 5,0 | 0,54 | -- |
| 55 | КВК-800 «Полесье-800» | 210 | 9 | 34,0 | -- | 1,0 | 0,60 | -- |
| 56 | МТЗ-1005+МБК-2,7 | 140 | 9 | -- | 22,0 | 4,0 | 0,63 | 0,93 |
| 57 | КС-6Б | 160 | 5 | 28,0 | -- | 2,0 | 0,60 | -- |
| 58 | МТЗ-1025+Л-605 | 100 | 5 | 19,0 | -- | 3,0 | 0,55 | 0,87 |
| 59 | РКМ-6-02 | 120 | 4 | 30,0 | -- | 5,0 | 0,68 | -- |
| 60 | МТЗ-1522+КДП-3000«Полесье» | 110 | 8 | 35,0 | -- | 1,4 | 0,53 | 0,93 |
| 61 | МТЗ-82+ПКК-2 | 200 | 4 | 20,0 | -- | 4,0 | 0,54 | 0,89 |
| 62 | «Полесье-700» | 230 | 9 | -- | 13,0 | 1,4 | 0,53 | -- |
| 63 | МТЗ-82+МКК-6 | 200 | 10 | 32,0 | -- | 1,5 | 0,66 | 0,88 |
| 64 | СК-5М-1 «Нива» | 150 | 3 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 0,56 | -- |
| 65 | МТЗ-1025+«Полесье-1400» | 80 | 5 | -- | 8,0 | 1,6 | 0,52 | 0,94 |
| 66 | КЗР-10 «Полесье-ротор» | 550 | 6 | 4,1 | 5,1 | 2,0 | 0,55 | -- |
| 67 | МТЗ-1005+БМ-6А | 100 | 6 | -- | 25,0 | 5,0 | 0,62 | 0,93 |
| 68 | КПК-3000 «Полесье-3000» | 85 | 5 | -- | 7,0 | 1,5 | 0,54 | -- |
| 69 | КЗС-7 «Полесье» | 450 | 5 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 0,56 | -- |
| 70 | КСК-100А-1 | 190 | 10 | -- | 10,0 | 1,5 | 0,55 | -- |
| 71 | МТЗ-82+КПК-2-01 | 80 | 5 | 25,0 | -- | 4,0 | 0,54 | 0,85 |
| 72 | МТЗ-1025+МКП-6 | 190 | 9 | 30,0 | -- | 2,0 | 0,63 | 0,87 |
| 73 | КЗС-10К «Полесье» | 700 | 9 | 3,4 | 4,4 | 3,5 | 0,57 | -- |
| 74 | МТЗ-1025+МБШ-6 | 100 | 6 | -- | 25,0 | 4,0 | 0,64 | 0,93 |
| 75 | КВК-800 «Полесье-800» | 150 | 6 | -- | 12,0 | 1,8 | 0,56 | -- |
| 76 | РКМ-6-02 | 120 | 4 | 30,0 | -- | 4,0 | 0,60 | -- |
| 77 | МТЗ-80+МКК-6 | 200 | 10 | 32,0 | -- | 2,0 | 0,63 | 0,90 |
| 78 | «Лида-1300» | 700 | 9 | 3,6 | 3,6 | 4,0 | 0,58 | -- |
| 79 | КПК-3000 «Полесье-3000» | 120 | 6 | 32,0 | -- | 1,2 | 0,54 | -- |

Продолжение таблицы 5

| шифр | Состав машинно – тракторного агрегата | Площадь поля, га | Сроки уборки, дней | Урожайность, т/га |  | Расстояние перевозки, км | Коэффициент использования времени смены | Коэффициент полезного действия буксования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основной продукции | побочной продукции |  |  |  |
| 80 | КПК-3000 «Полесье-3000» | 190 | 12 | 35,0 | -- | 1,0 | 0,59 | -- |
| 81 | ДОН-1500Б | 150 | 3 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 0,59 | -- |
| 82 | МТЗ-1025+«Полесье-1400» | 110 | 8 | -- | 10,0 | 1,7 | 0,50 | 0,93 |
| 83 | КЗР-10 «Полесье-ротор» | 500 | 6 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 0,58 | -- |
| 84 | МТЗ-82+МКП-6 | 200 | 10 | 32,0 | -- | 3,0 | 0,62 | 0,89 |
| 85 | КСК-100А-1 | 170 | 9 | 32,0 | -- | 1,2 | 0,56 | -- |
| 86 | КЗС-7 «Полесье» | 350 | 4 | 3,7 | 3,7 | 4,5 | 0,55 | -- |
| 87 | МТЗ-1025+МБШ-6 | 100 | 6 | -- | 25,0 | 3,0 | 0,66 | 0,93 |
| 88 | КС-6Б | 160 | 5 | 28,0 | -- | 3,0 | 0,63 | -- |
| 89 | КЗС-10К «Полесье» | 350 | 4 | 3,3 | 4,2 | 3,0 | 0,54 | -- |
| 90 | МТЗ-82+«Полесье-1400» | 100 | 9 | 29,0 | -- | 1,5 | 0,53 | 0,96 |
| 91 | МТЗ-1025+КПК-2-01 | 70 | 6 | 20,0 | -- | 5,0 | 0,53 | 0,87 |
| 92 | КВК-800 «Полесье-800» | 120 | 8 | 34,0 | -- | 1,6 | 0,55 | -- |
| 93 | МТЗ-1005+МБК-2,7 | 140 | 9 | -- | 22,0 | 3,0 | 0,60 | 0,92 |
| 94 | КЗС-8 «Полесье» | 200 | 3 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 0,55 | -- |
| 95 | МТЗ-1221+КДП-3000«Полесье» | 80 | 4 | -- | 7,0 | 1,6 | 0,54 | 0,98 |
| 96 | СК-5М-1 «Нива» | 100 | 3 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 0,54 | -- |
| 97 | МТЗ-82+БМ-6А | 100 | 6 | -- | 25,0 | 3,0 | 0,66 | 0,92 |
| 98 | РКМ-6-02 | 120 | 4 | 30,0 | -- | 3,0 | 0,64 | -- |
| 99 | КВК-800 «Полесье-800» | 70 | 3 | -- | 9,0 | 2,0 | 0,60 | -- |

Пояснение к таблице 5:

1) При заготовке кормов урожайность основной продукции следует считать урожайность силоса, а побочной продукции урожайность сенажа;

2)  При  определении   допустимой  скорости   движения   агрегата   исходя  из   пропускной способности необходимо учитывать, что при уборке трав на      сенаж уборочные машины работают на подборе трав из валков, а при уборке на силос - прямым комбайнированием, при этом убираемая культура - кукуруза.

Порядок     решения       задачи     5

1 Определить рабочую ширину захвата агрегата

Вр = Вк 

где Вк  -  конструктивная ширина захвата машины;

 - коэффициент использования ширины захвата агрегата, Л 4 стр. 46.

2 Определить допустимую  скорость  движения агрегата исходя из             пропускной способности основного рабочего органа машины, Л 4  стр. 80       формула 3.38. Допустимую пропускную способность машин принять из                Л 5 стр. 236

3 Принимаем агротехнически допустимую скорость движения агрегата,        Л 4 стр. 49.

4 Подобрать рабочую скорость движения уборочного агрегата исходя из   требований агротехники и пропускной способности машины.

g                  агр                               агр

Vр  ≤  Vр maх     ;     Vmax  ≥  Vр  ≥  Vmin

5 Определить нормативную часовую производительность  уборочного         агрегата, Л 1 стр. 67 формула 1.81.

6 Исходя из  площади  убираемой культуры определить, количество          уборочных агрегатов необходимых для выполнения работы в  заданный период,  Л 1 стр. 121 формула 2.20  2-ая часть.

7 Выбрать марки транспортных средств для  отвозки  сельскохозяйственного груза  от уборочных машин, Л 4 стр. 212 (автотранспорт); Л 4 стр. 214             (тракторный транспорт).

8 Определить объём  кузова  транспортного средства,  Л 4 стр. 212 и 214   таблица 6.3. и 6.5.

9 Определить плотность груза, Л 4 стр. 208 таблица 6.1.

10 Определить класс груза, Л 4 стр. 208 таблица 6.1.

11 Выбрать группу дорог, Л 4 стр. 223.

12 Определить время загрузки транспортных средств.  (Для автомобильного или тракторного транспорта),  Л 4 стр.  219 формула 6.11 вторая часть.

13 Определить время движения транспортных  средств  с  грузом.              (Для автомобилей и тракторов), Л 4 стр. 222.

14 Определить дополнительное время. (Для тракторов и автомобилей),          Л 4 стр. 231 таблица 6.16.

15 Определить время на разгрузку  транспортных  средств.                         (Для автомобилей и тракторов), Л 4 стр. 230 таблица 6.15.

16 Определить время движения транспортных средств, при холостом         движении.  (Для автомобилей и тракторов), Л 4 стр. 222.

17 Определить время рейса (цикла) транспортных средств.                          (Для  автомобильного и тракторного транспорта), Л 4 стр. 222 формула 6.15.

18 Определить количество автомобильных и тракторных транспортных средств, для бесперебойного обслуживания уборочных агрегатов, Л 1 стр. 94 формулы 1.146 или 1.147.

19 Построить графики согласованности совместной работы  транспорта и     уборочных машин.  (Для   наглядности используйте материалы учебника Л 1  на стр. 117).

Пример решения задачи 5

Учитывая конкретные условия определить количество уборочных агрегатов для уборки культуры исходя из площади уборки и срока уборки, а также            количество транспортных средств для бесперебойного обслуживания уборочных агрегатов и построить график согласования совместной работы техники.

| шифр | Состав машинно – тракторного агрегата | Площадь поля, га | Сроки уборки, дней | Урожайность, т/га |  | Расстояние перевозки, км | Коэффициент использования времени смены | Коэффициент полезного действия буксования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основной продукции | побочной продукции |  |  |  |
| 09 | РКМ-6-02 | 120 | 4 | 30,0 | -- | 2,0 | 0,66 | -- |

Решение

1 Определяем рабочую ширину захвата агрегата

Вр = Вк 

Вр = 2,7 х 1,0 = 2,7 м.

2 Определяем допустимую  скорость  движения агрегата исходя из             пропускной способности основного рабочего органа машины

10 gн

Vgр max = -------,

Вр Н

где gн – допустимая пропускная способность машины, кг/с,  gн = 22,2 кг/с;

Н – биологическая урожайность культуры (т/га), Н = 30,0 т/га.

10 х 22,2

Vgр max = ------------- = 2,74 м/с.

2,7 х 30,0

3 Определяем агротехнически допустимую скорость движения агрегата

Vmin = 0,8 м/с;

Vmax = 2,5 м/с.

4 Подбираем рабочую скорость движения уборочного агрегата исходя из   требований агротехники и пропускной способности машины.

g                  агр                     агр

Vр  ≤  Vр maх     ;     Vmax  ≥  Vр  ≥  Vmin

2,5  ≤  2,74     ;     2,5  ≥  2,5  ≥  0,8.

Благодаря наличию гидрообъёмной трансмиссии практически можно          получить рабочую скорость равную максимальной, т.е.  Vр = 2,5 м/с.

5 Определяем нормативную часовую производительность  уборочного         агрегата

Wч = 0,36 Вр Vр τ

Wч = 0,36 х 2,7 х 2,5 х 0,66 = 1,60 га/ч.

6 Исходя из  площади  убираемой культуры определяем, количество          уборочных агрегатов необходимых для выполнения работы в  заданный период

Uф

nа = -----------------,

Дропт Wч Тсут

где Uф – объём работы на агрегаты данного типа, га (т, ткм);

Дропт – оптимальный срок работы;

Тсут – время работы МТА в сутки, ч.

120

nа = ------------------- = 1,79

4 х 1,60 х 10,5

Принимаем 2 агрегата.

7 Выбираем марку транспортного средств для  отвозки                               сельскохозяйственного груза  от уборочных машин

Принимаем автомобиль ЗИЛ-ММЗ-554М.

8 Определяем объём  кузова  транспортного средства, м3, V = 8,5 м3.

9 Определяем плотность груза, т/ м3, γ = 0,62 т/ м3.

10 Определяем класс груза – первый класс.

11 Выбираем группу дорог – третья группа дорог.

12 Определяем время загрузки транспортных средств

V γ λ

tп = ------------------

0,36 Вр Vр τ h

8,5 х 0,62 х 1,0

tп = ------------------------------------- = 0,11 ч.

0,36 х 2,7 х 2,5 х 0,66 х 30,0

Или tп = 6,57 мин.

13 Определяем время движения транспортных  средств  с  грузом

ℓгр

tгдв = -------,

Vртр

где ℓгр – пробег транспорта с грузом за одну ездку, км,  ℓгр = 2,0 км;

Vртр – скорость движения транспортного средства с грузом, км/ч,             Vртр = 28 км/ч.

2,0

tгдв = ------ = 0,07 ч.

28

Или tгдв = 4,29 мин.

14 Определяем дополнительное время

tдоп = 1,5 + 1,0 + 0,5 + 1,0 + 1,0 + 2,0 + 0,5 = 7,5 мин.

15 Определяем время на разгрузку  транспортных  средств

Принимаем самосвальную разгрузку,  tр = 3,0 мин.

16 Определяем время движения транспортных  средств  при холостом       движении

ℓхх

tхдв = -------,

Vхтр

где ℓхх – пробег транспорта без груза за одну ездку, км,  ℓхх = 2,0 км;

Vхтр – скорость движения транспортного средства с грузом, км/ч,             Vхтр = 28 км/ч.

2,0

tхдв = ------ = 0,07 ч.

28

Или tхдв = 4,29 мин.

17 Определяем время рейса (цикла) транспортных средств

tрс = tдв + tп + tр + tдоп

tрс = (4,29 + 4,29) + 6,57 + 3,0 + 7,5 = 25,65 мин.

18 Определяем количество автомобильных транспортных средств, для      бесперебойного обслуживания уборочных агрегатов

tрс

mх = ----- nа

tп

25,65

mх = ------- х 2 = 7,81

6,57

Принимаем 8 автомобилей.

19 Построим графики согласованности совместной работы  транспорта и     уборочных машин

Для второго уборочного агрегата график согласованности совместной работы  транспорта и уборочной машины строится аналогично.

12 ТРЕБОВАНИЯ К  ОФОРМЛЕНИЮ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ

РАБОТЫ

Выполненная контрольная работа в срок, установленный учебным графиком, представляется учреждение образования.

Контрольная работа, сдаваемая на проверку, должна быть выполнена в         отдельной школьной тетради в клеточку. На обложке тетради пишется:                наименование учебного заведения, наименование дисциплины, номер               контрольной работы, номер варианта, полное название и год издания                 методических указаний, выданных учащемуся на установочных занятиях для    самостоятельного изучения дисциплины   и   выполнения   контрольной   работы,     фамилия,  имя  и  отчество      учащегося, его шифр.

Работу надо выполнять аккуратно, разборчивым почерком, обязательно      шариковой ручкой или чернилами синего, фиолетового или черного цвета, с       интервалом между строками 8...10 мм (обычно через одну клеточку). Для            замечаний преподавателя обязательно оставлять поле шириной не менее 40 мм, а в конце тетради не менее одной чистой страницы для рецензии. Решение каждой   задачи и ответ на вопросы контрольной работы необходимо начинать с новой страницы.

Тексты условий задач, их исходные данные и название вопросов                    переписывать обязательно и полностью.

Решение задач должно быть последовательным и разделённым по пунктам. Каждый пункт должен иметь подзаголовок, расчётную формулу, обозначение (расшифровку) символов и числовых коэффициентов и полный цифровой расчёт. Обозначение (расшифровка) применяемых символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должен быть приведён под формулой с новой строки и в той последовательности, в какой они приведены в формуле. Первая строка               расшифровки должна начинаться со слова «где» без двоеточия. Порядок            подстановки числовых значений должен соответствовать порядку расположения в формуле буквенных обозначений этих величин. После подстановки исходных      значений следует вычислить и указать окончательный результат и указать его   размерность, если полученное значение такую имеет. (Более подробно см.         примеры решения задач в данных методических указаниях).

Правильность всех вычислений надо тщательно проверить, обращая особое внимание на соответствие, в каких единицах подставлены в формулу величины и оценить, правдоподобность полученного ответа.

Ответ на вопросы контрольной работы должен быть последовательным и   чётким. Рисунки и схемы должны быть выполнены в соответствии с требованием черчения и только карандашом.

В конце работы обязательно указывается литература, используемая для       выполнения контрольной работы в соответствии с требованиями стандарта,       ставится число написания работы и подпись учащегося.

По результатам выполнения домашней контрольной работы выставляется    зачет.

13 ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ   ДОМАШНЕЙ    КОНТРОЛЬНОЙ

РАБОТЫ

Отметка «зачтено» выставляется при условии:

- работа выполнена в полном объеме, в соответствии с заданием,       ответы на все теоретические вопросы даны полно, последовательно, в      требуемых случаях иллюстрированы схемами, графиками, диаграммами и др., правильно употребляется научно-техническая терминология, ГОСТы, нормативы.

Задачи решены, верно, ход решения пояснен.

Графические задания выполнены аккуратно, в соответствии с ГОСТами.      Работа аккуратно оформлена, приведен список использованной литературы.

Работа может быть зачтена, если она содержит единичные несущественные ошибки:

- описки, не искажающие сути ответа на теоретические вопросы;

- неточности, допущенные при ответе на теоретические вопросы;

- отсутствие выводов в процессе освещения вопросов, решении задач;

- линии чертежа выполнены не в соответствии с ЕСКД;

- нанесение размеров выполнено не в соответствии с ЕСКД;

- арифметические ошибки в решении задач, не приводящие к                абсурдному результату и т.п.;

- при отсутствии списка используемой литературы или                             несоответствии его оформления стандарту.

Отметка «не зачтено» выставляется, если работа выполнена не в полном           объеме или содержит следующие существенные ошибки:

- не раскрыто основное содержание вопросов задания;

- ответы на теоретические вопросы полностью переписаны из учебной
литературы без адаптации к контрольному заданию;

- отдельные вопросы в работе освещены не в соответствии с вариантом задания;

- неправильно    употребляются    научно-техническая    терминология,
ГОСТы, нормативы, единицы измерения;

- для решения задач неправильно выбрана формула, допущены грубые ошибки в расчетах;

- схемы, графические задания выполнены не в полном объеме, с               нарушениями требований ЕСКД;

- разрезы, сечения, сопряжения, проекции различных пространственных форм на плоскости выполнены с грубыми ошибками и т.п.

Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчивым подчерком, а также не по заданному варианту, возвращается учащемуся без проверки, с         указанием причин возврата.

Приложение 1

Образец оформления титульного листа домашней контрольной работы

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «КРИЧЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

___________________________________________________________________________________

( наименование  учебной дисциплины)

Домашняя контрольная работа №_________

вариант №_________

учащегося (щейся) заочного отделения___курса_______группы

__________________________________________________________________

( фамилия,  имя, отчество)

специальности______________________________________________________

____________________________________________________________________

шифр учащегося (щейся)______________________________________________

Дата получения на рецензию________

Зачтено, не зачтено

Дата рецензирования __________

Рецензент____________________           __________________________________

(подпись)                                                (фамилия,  имя, отчество)